МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 43.060.20, 13.040.50

| Шахалтаар ноцоодог давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүр-ажилласан хийн тунгалаг бусыг хэмжих болон гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг тодорхойлох багаж | MNS ISO 11614 : 2021 |
| --- | --- |
| Reciprocating internal combustion compression-ignition engines-Apparatus for measurement of the opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas | ISO 11614 : 1999(E) |

Стандартчиллын, үндэсний зөвлөлийн  . . . оны  . . . дугаар сарын  . . . -ны өдрийн  . . .  дүгээр тогтоолоор батлав.

Энэ стандарт нь  . . .  оны  . . .  дүгээр сарын  . . . -ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энэ стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг сонгон хэрэглэнэ.

# 1 Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандартад дотоод шаталтын хөдөлгүүрээс ялгарах ажилласан хийн тунгалаг бус болон гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг тодорхойлох багажинд тавигдах ерөнхий шаардлага ба тэдгээрийг суурилуулахад тавигдах шаардлага зэргийг тодорхойлсон болно (автотээврийн хэрэгслээр хязгаарлахгүй). Эдгээр багажийг опасиметр гэж нэрлэнэ.

# 2 Норматив эшлэл

Энэхүү олон улсын стандарт нь дараах норматив баримт бичгүүдэд иш татсан заалтууд болон энэхүү стандартад заасан заалтууд зэргээс бүрдэнэ. Огноо заасан эшлэл, эдгээр хэвлэлүүдийн дараагийн нэмэлт өөрчлөлт, эсвэл ямарваа нэгэн нэмэлт өөрчлөлт хамаарахгүй болно. Гэсэн хэдий ч, энэ стандартад үндэслэн тохиролцох талууд доор дурдсан баримт бичгүүдийн хамгийн сүүлийн хэвлэлийг ашиглах боломжийг судлах нь зүйтэй. Огноо заагаагүй эшлэлийн хувьд норматив баримт бичгийн хамгийн сүүлийн хэвлэлийг ашиглаж хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартын бүртгэлийг ОУСБ ба ОУЦТК-ийн гишүүд хадгалдаг.

ISO 2602:1980, Statistical interpretation of test results-Estimation of the mean-Confidence interval.

IEC 60068-2-1:1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Test A: Cold.

IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Test B: Dry heat.

IEC 60068-2-3:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state.

IEC 60068-2-31:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ec: Drop and topple, primarily for equipment- type specimens.

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test — Basic EMC publication.

IEC 61000-4-3:1998, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.

CIE S 001:1986, Colorimetric illuminants.

# 3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

Дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг энэхүү стандартад ашиглана.

# 3.1 Нэвтрүүлэх итгэлцүүр (transмittance),

Үүсгэгчээс гарч байгаа гэрлээс хаалттай утаан замаар нэвтэрч ажиглагч, эсвэл хүлээн авагчид очиж байгаа хэсэг. Үүнийг хувиар илэрхийлнэ.

# 3.2 Тунгалаг бус (opacity), N

Үүсгэгчээс гарч байгаа гэрлээс хаалттай утаан замаар нэвтэрч чадалгүй, ажиглагч, эсвэл хүлээн авагчид очихгүй байгаа хэсэг, зарим тохиолдолд “үл нэвтрүүлэлт” гэж нэрлэнэ.

# 3.3 Оптик замын ашигтай урт, LA

Гэрэл үүсгэгчээс хүлээн авагч хооронд ажилласан хийн урсгалтай огтолцож байгаа гэрлийн цацрагийн урт. Ажилласан хийн нягтралын градиент болон гэрэл тасалдах үзэгдлээс болж жигд бус болдог учир цацрагийн уртийг засварлаж, түүнийг метрээр илэрхийлнэ.

# 3.4 Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр, к

Итгэлцүүрийг Ламберт – Берийн хуулиар болон дараах томьёогоор тодорхойлно

эсвэл (1)

1-Р ТАЙЛБАР: Орчны температур болон агаарын даралт нь гэрлийн шингээлтийн к итгэлцүүрод нөлөөлдөг тул зохих харьцуулалт хийхийн тулд эдгээр хэмжигдхүүний хэмжилт хийх үеийн зонхилох утгыг зааж өгөх ёстой. Харьцуулалт хийхийн тулд ажилласан хийн температурыг зааж өгөх буюу эсвэл 373К температурт шилжүүлэх засвар оруулахыг зөвлөмж болгож байна. (7.1-ийг үз)

2-Р ТАЙЛБАР: “Гэрэл шингээх итгэлцүүр”гэсэн нэр томьёо нь нийтлэг хэрэглээнд ашиглагддаг ба улмаар IС0 8178-ийн энэ хэсэгт ч мөн ашиглагдаж байна. Гэхдээ “Гэрлийг сулруулах итгэлцүүр” гэсэн илүү тохиромжтой нэр томьёо байдаг. Аль нь ч хэрэглэгдсэн энэ хоёр нэр томьёо нэг санааг илэрхийлдэг.

# 4 Нэгж ба тэмдэглэгээ

1-р хүснэгтэнд өгөгдсөн нэгж, тэмдэглэгээг энэхүү олон улсын стандартад ашиглана.

1-р хүснэгт – Үндсэн тэмдэглэгээ

| Тэмдэглэгээ | Нэгж | Тодорхойлолт | Дэд бүлэг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дм3/с | Хийн хамгийн бага урсац | 11.7.1 |
|  | дм3/с | Хийн хамгийн их урсац | 11.7.1 |
|  | дм3/с | Хийн дундаж урсац | 11.7.1 |
|  | кд | Хэмжих бүс утаагаар дүүрсэн үе дэх хүлээн авагчид хүрэх гэрлийн хүч | 3.1 |
|  | кд | Хэмжих бүс агаараар дүүрсэн үе дэх хүлээн авагчид хүрэх гэрлийн хүч | 3.1 |
|  | м-1 | Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрa | 3.4.7 |
|  | м-1 | Т температур дахь гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр. | 7.3.7 |
|  | м-1 | температур болон даралтад тохируулсан ажиглалтанд буй гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр | 7.3.7 |
|  | м-1 | Даралт болон температурыг тооцож зассан гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр | 7.3.7 |
|  | мм | Оптик замын ашигтай урт | 3.3; 7.3.4 |
|  | мм | Туршилт явуулж буй опасиметрын оптик замын ашигтай урт | 11.6.5 |
|  | мм | Опасиметрын оптик замын ашигтай урт | 11.6.5 |
|  | мм | Температур нь хэмжих бүсийн дундаж температуртай тэнцүү байхад опасиметр доторх байрлалыг тодорхойлох зай | 11.6.1.1 |
|  | мм | Опасиметрын салангад хэсэгт хамаарах зай | 11.6.1.1 |
|  | мм | Хоолойн урт | А хавсралт |
|  | % | Тунгалаг бус | 3.2; заалт 6 |
|  | % | Туршилт явуулж буй опасиметрын заалт | 11.6.5 |
|  | % | Ашиглаж буй, эсвэл өөрчлөлт хийсэн опасиметрын заалт | 11.6.5 |
|  | дм3/с | Үйлдвэрлэгчээс зөвшөөрөгдсөн урсац хуваах онцгой байрлал | 11.6.12 |
|  | кПа | Атмосферын даралт | 7.3.6 |
|  | кПа | Хэмжих бүс дэх ажиглалтаар тогтоосон статик даралт | 7.6.3 |
|  | дм3/с | Хэмжих бүсээр дамжин өнгөрөх хийн урсацын хэмжээ | 8.2.1 |
|  | K | Температур | - |
|  | K | Сорьцын температур болон урсац хамгийн бага байх үеийн дундаж температур | 11.6.1.1 |
|  | K | Сорьцын температур болон урсац хамгийн их байх үеийн дундаж температур | 11.6.1.1 |
|  | K | Холимогийн температур | А хавсралт |
|  | K | Хэмжилт хийж буй хийн дундаж температур | 7.3.7 |
|  | K | Хөргөх агаарын температур | А хавсралт |
|  | K | Туршилт явуулж буй опасиметрын дундаж температур | 11.6.5 |
|  | K | Ашиглаж буй, эсвэл өөрчлөлт хийсэн опасиметрын дундаж температур | 11.6.5 |
|  | с | Хугацаа | - |
|  | с | Бодит хариу үйлдлийн хугацаа | 8.2.1 |
|  | с | Цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа | 8.2.2 |
|  | с | Хариу үйлдлийн нийлбэр хугацаа | 8.2.3 |
|  | с | Бодит саатах хугацаа | 8.3 |
|  | с | Температурыг үзүүлэх хариу үйлдлийн хугацаа | 8.4 |
|  | дм3 | Хэмжих бүсийн эзлэхүүн | 8.2.1 |
|  | м/с | Хийн хурд | - |
|  | м/с | Хийн хамгийн бага хурд | 11.7.1 |
|  | м/с | Хийн хамгийн их хурд | 11.7.1 |
|  | м/с | Хийн дундаж урсацтай хийн хурд | 11.7.1 |
|  | % | Нэвтрүүлэх итгэлцүүр | 3.1 |
| a Өөрөөр заагаагүй бол зарчмын хувьд k 5/5, kcor гэж ойлгоно. |  |  |  |

# 5 Опасиметрын ажиллах зарчим

# 5.1 Ерөнхий зүйл

Өнхрүүлэгт төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтийг А хавсралтад үзүүллээ.

Опасиметр нь “тодорхой өргөн”-тэй утаан дундуур гэрлийг дамжуулахад хүлээн авагчид хүрч байгаа цацрагийн хувь хэмжээг (жишээ нь: фотоцахилгаан багажаар) тодорхойлж, утааны тунгалаг бусын шинж чанарыг үнэлэх зарчимаар ажиллана.

Тунгалаг бусыг хэмжих үеийн утааны “өргөн" буюу оптик замын ашигтай урт нь тухайн багажны төрөл (хийц)-өөс хамаарна. Энэ нь утааны яндан дотор байрлуулдаг (бүрэн урсацын опасиметр, 1-р зургийг үзнэ үү), эсвэл яндангийн утаа гарах үзүүрт байрлуулдаг (шугамын төгсгөлд, эсвэл “бүргилан” гарах утааг хэмжих бүрэн урсацын опасиметр, 2-р зургийг үзнэ үү), эсвэл яндангаас сорьц болгон авсан утааг хэмждэг (сорьц авдаг, эсвэл хэсэг урсацын опасиметр) зэрэг төрөл байна.

Өгөгдсөн өргөнтэй утааны дундуур гарах оптик замын уртад харгалзах тунгалаг бусын утгыг урьдчилан тогтоосон байна. Өөрөөр хэлбэл оптик замын уртыг мэдэхгүйгээр хэмжилт хийх боломжгүй юм.

Мөн хэмжилтэнд утааны температур нөлөөлж болох ба хэрэв уг багаж температурыг хянах, эсвэл хэмжих боломжгүй тохиолдолд түүнийгээ урьдчилан анхааруулсан байна.

# Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг хэмжих

Битүү хэсэгт хэмжилт хийдэггүй, яндангийн утаа гаргах үзүүрт байрлуулдаг (“бургилан” гарах утааг хэмждэг) аппаратаар оптик замын ашигтай уртыг тодорхойлох боломжгүй учир түүгээр гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг хэмжих боломжгүй байдаг. Опасиметрын ерөнхий үзүүлэлтийг 6-р зүйлд, гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг хэмжих опасиметрын нэмэлт үзүүлэлтийг 7-р зүйлд тус тус заасан болно

# Ашиглах нөхцөл

Опасиметрийг дараах туршилт хийх нөхцөлд ашиглаж болно:

- тогтонги горимтой нөхцөл (СС): хөдөлгүүр нь тогтвортой нөхцөлд буюу тогтмол хурд ба ачаалалд ажиллах;

- тогтонги бус нөхцөл (TC): хөдөлгүүр нь ачаалал, эсвэл хурд өөрчлөгдөх нөхцөлд ажиллах.

Тогтонги бус нөхцөлд хэмжилт хийх опасиметрын нэмэлт үзүүлэлтийг 8-р зүйлээс харна уу

# Тунгалаг бусыг хэмжих опасиметрын үзүүлэлт

# 6.1 Үндсэн үзүүлэлт

6.1.1 Яндан доторх (шугам дотор), эсвэл утааны яндангийн төгсгөлөөр гарч байгаа (шугамын төгсгөл дэх), эсвэл тусгай зориулалтын хөндийд (бүрэн, эсвэл хэсэг урсац бүхий) битүүмжлэн авсан утааг хэмжиж болно.

6.1.2 Тунгалаг бусыг хэмждэг багажны заалт нь бүхэлдээ 0,1%-ийн нарийвчлал бүхий хэмжих нэгжтэй байна.

6.1.3 Тэглэх болон бүрэн хуваарийн заалтыг тохируулсны дараа нэг цагаас их, эсвэл хэмжилт үргэлжлэх хугацааны туршид төхөөрмжийг ажиллуулахад, тунгалаг бусыг хэмжих алдаа 0,5%-иас, эсвэл бүрэн хуваарийн заалтны алдаа 2%-иас илүүгүй байна.

6.1.4 Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагчийг (агаар гэх мэт) бохирдохоос сэргийлэх аливаа аргыг ашиглаж байгаа үед хэмжилтийн оптик замын ашигтай уртын хэмжилтийн алдаа 2% -аас ихгүй байвал зохино.

6.1.5 Хамгийн их болон хамгийн бага урсацын хязгаартай аливаа багаж нь хэмжих бүсэд нэвтрэн орж байгаа (бүрэн хэмжээний хуваарийн заалтны 50%-тай тэнцэх хэмжээтэй) утааны тунгалаг бусын хэмжээнд 0.5%-иас илүүгүй, бүрэн хэмжээний хуваарийн заалтанд 2%-оос илүүгүй нөлөөлдөг байна.

6.1.6 Опасиметрийг түүний гэрлийн эх үүсвэр, эсвэл хүлээн авагч бохирдохгүйгээр хангалттай хугацаагаар ашиглах боломжтой байна. Хэрэв багажны нийлбэр алдаа нь түүнийг 1 цагаас дээш, эсвэл туршилт үргэлжлэх хугацааны туршид ажиллуулахад тунгалаг бусын 0,5%, эсвэл бүрэн хэмжээний хуваарийн 2%-иас бага байх үед хангалттай хугацаагаар ажиллаж байна гэж үзнэ.

6.1.7 Хэрэглэгч нь багажны техникийн үйлчилгээ, засварыг (10.2.13-г харах) үйлдвэрлэгчээс гаргасан зааврийн дагуу, хялбар аргаар, багажны ажиллагааг алдагдуулахгуйгээр гүйцэтгэдэг байна.

6.1.8 Багажийг туршилтанд бэлэн болгох (халаах, ажиллагааг тогтворжуулах) хугацаа 15 минутаас ихгүй байвал зохино. Энэ хугацаанд утаанд хэмжилт хийхийг хориглоно.

6.1.9 Багаж нь дор дурдсан нөлөөллийг хангалттай мэдэрдэг байна:

- цаг уурын нөлөөлөл (IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-3);

- механик цохилт (IEC 60068-2-31);

- цахилгаан соронзон орны нийцэл (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4);

- гэрлийн гадаад эх үүсвэр.

6.1.10 Арилжааны зориулалттай, хүн болон ачаа тээврийн хэрэгсэлд зориулсан багажийг тээврийн хэрэгслийн стандарт янданд (тухайлбал, түүний босоо байрлах яндан, арал доор байрлах яндан гэх мэт) холбоход аюулгүй, найдвартай байна.

6.1.11 Тээврийн хэрэгслийн ойр орчимд зөөвөрлөж, түүнд холбож, ашиглах боломжтой багажны эд анги нь (жишээлбэл, хэмжих багажны хошуу) 50 V, эсвэл түүнээс бага хучдэл бүхий, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан тусдаа эх үүсвэртэй байна.

# 6.2 Хийцийн үзүүлэлт

6.2.1 Хэмжих бүс

Хэмжих бүс гэж багажны хэмжилт хийх хэсгийг хэлнэ.

6.2.1.1 Хэмжих хөндийтэй опасиметр

Хэмжих бүсийг хязгаарласан байна:

- гэрлийн эх үүсвэр, хүлээн авагчийг хамгаалах зориулалт бүхий хоёр хязгаарлагчтай байна;

- хийн урсгалтай зэрэгцээ, утааны хөндийгээр хязгаарлагдсан;

- хийн урсгалтай зэрэгцээ, гэрлийн цацрагийг шүргэх (нэг нь хий орох, нөгөөх нь гарах хэсэгт) “төсөөллийн“ хоёр перпендиккуляр хавтгайгаар хязгаарлагдсан байна.

6.2.1.2 Опасиметрын шугамын төгсгөл

Яндангийн төгсгөлд багаж руу утаа орох, гарах хэсэгт байх төсөөллийн перпендикуляр хавтгай хоорондын зайтай тэнцүү хэмжээний зайгаар хэмжих бүсийг тогтооно. Эх үүсвэрээс гарсан гэрлийн цацраг утаан дундуур нэвтрэн гарч буй хэсэг яндангийн төгсгөлөөс ямар зайд байхаас хамаараад хэмжих бүсийн уртыг нарийвчлалтай тодорхойлоход төвөгтэй байдаг. Оптик замын ашигтай уртыг нарийвчлан тогтооход хүндрэлтэй учир хэмжилтийн дүнг ашиглан к итгэлцүүрийг тооцохдоо тодорхой нөөцтэйгөөр авна.

6.2.2 Гэрлийн эх үүсвэр

Гэрлийн эх үүсвэр нь 2800-3250 К өнгөний температуртай, улайсах ламп (CIE С 001-д нийцсэн), эсвэл 550-570 нм хүртэлх спектр бүхий ногоон гэрлийн диод (LED) байна.

6.2.3 Хүлээн авагч

Гэрлийн эх үүсвэр улайсдаг ламп (чийдэн) байгаа тохиолдолд хүлээн авагч нь (шаардлагатай бол шүүлтүүртэй) фотоэлемент, эсвэл фотодиод байх бөгөөд түүний мэдрэх чадвар нь хүний нүдний мэдрэх чадварын муруйтай ижил, 550нм -ээс 570нм хүртэлх хязгаарт байх бөгөөд түүний өөрчлөлт 4% буюу 430 нм-с 680 нм хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

6.2.4 Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагч хосолсон хийц түүний тодорхойломж

6.2.4.1 Багажны хийц дараах шаардлагыг хангасан байна:

- гэрлийн туяа нь оптикийн тэнхлэгтэй 3°-ийн хүлцэлтэйгээр зэрэгцээ байрлана;

- шууд тусах, эсвэл оптик тэнхлэгтэй 3°-ээс их өнцгөөр тусах гэрлийн цацрагийн нөлөөнөөс хүлээн авагч хамгаалагдсан байна.

Ижил үзүүллэлт бүхий аливаа хийцийг ашиглахыг мөн зөвшөөрнө.

6.2.4.2 Индикаторт цахилгаан хэлхээний хүлээн авагч дээр ирж буй гэрлийн нягтрал ба индикаторын заалт хооронд шугаман хамааралтай, түүний хүлцэл нь хүлээн авагч болон гэрлийн эх үүсвэрийн ажиллах температур ажлын хэвийн температурын хязгаараас ихэссэн үед ± 0,5%-иас хэтрэхгүй байна.

6.2.5 Хэмжих багажийг тохируулах

6.2.5.1 Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагчийн цахилгаан хэлхээнд тохируулга хийдэг байх ёстой бөгөөд ингэснээр гэрлийн урсгал нь “цэвэр” агаар буюу түүнтэй ижил үзүүлэлттэй хийгээр дүүргэсэн хэмжих бүсээр дамжин өнгөрөх үед заалтыг тэглэх боломж бүрдэнэ. Мөн багаж нь хэмжилт хийх явцад хасах утгыг заах болон бүрэн хэмжээний хуваариас хэтэрсэн утгыг заах заалтаар тус тус тоноглогдсон байна.

Багажны бүрэн хэмжээний хуваарийг тохируулдаг байна (жишээ нь: дэлгэц, эсвэл гэрлийн цацрагтай перпендикуляр байрлах, нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүр ашиглаж, эсвэл багажны заалт тунгалаг бусын хэмжээг 100% гэж заах үед гэрлийн эх үүсвэрийг унтраах, бүрэн хаах гэх мэт. аргаар тохируулна). Багаж нь хэмжилт хийхээс өмнөх тэглэх тохируулга, түүний ажиллах үечлэл зэргийг зөв тохируулсан эсэхийг автомат буюу хагас автомат аргаар шалгадаг байна.

6.2.5.2 Завсрын шалгалтыг дэлгэц, эсвэл гэрлийн цацрагтай перпендикуляр байрлах нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүр ашиглаж тунгалаг бусын хэмжээ 15%-80% байх үед хийх бөгөөд хэмжилтийн нарийвчлал ±1% хооронд байна.

Нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүр нь багажийг шаардлагатай тохиолдолд нэмж тоноглодог нэмэл хэрэгсэл байна.

Шүүлтүүрийг агаараар дүүргэсэн хэмжих бүс дундуур нэвтрэх гэрлийн цацрагийн зам дээр байрлуулна. Энэхүү туршилтыг багажны гэрийг нээлгүй, ямар нэгэн нэмэлт багаж ашиглалгүй хийнэ.

Шүүлтүүрийг гэрлийн эх үүсвэр болон хүлээн авагчийн дунд байрлуулсны дараа индикаторын заалтаар тунгалаг бусын хэмжээ 2%-иас хэтрэхгүй байна.

6.2.6 Бичлэг хийх терминал

Багаж нь дэлгэцээр утгыг үзүүлэхээс гадна бичлэг хийдэг байна.

# 7 Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг хэмжих үед тавигдах опасиметрын нэмэлт үзүүлэлт

# 7.1 Жишиг нөхцөл

Хөдөлгүүр дээр хийх бодит туршилтыг агаарын хэвийн даралттай, 373 К температурт хийнэ. Учир нь ажилласан хий нь агаарын хэвийн даралттай орчинд харагддаг, мөн ихэнхи тохиолдолд опасиметрын хэмжилтийг агаарын хэвийн даралттай нөхцөлд хийдэг. Мөн хөдөлгүүрээс гарах утааны чанарт нөлөөлж байгаа атмосферийн даралтын нөлөөг тооцсон утааны итгэлцүүрийг агаарын атмосферийн даралттай, 373 К температурт хэмжсэн байдаг.

Утааны хоёр дээжний абсолют утганд харьцуулалтыг орчны даралтыг 100 кПа, температурыг 373 К байхад хийнэ. ISO 1585 ба ISO 3046-1 (орж буй агаарын даралт 100 кПа байх) стандартад заасан техникийн хэвийн нөхцөл нь бодит нөхцөлтэй тохирдог.

# 7.2 Үндсэн үзүүлэлт

7.2.1 Хийн хэмжилтийг хий нь гэрэл ойхгүй, эсвэл түүнтэй ижил оптик битүү орчинд урсах үед хийнэ.

7.2.2 Хийн дундуур дамжих гэрлийн оптик замын ашигтай LA уртыг тодорхойлохдоо гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагчийг хамгаалах хэрэгслийн нөлөөллийг заавал тооцсон байна.

7.2.3 Багажны оптик замын ашигтай уртыг үйлдвэрлэгчээс тогтоож өгсөн байна.

7.2.4 Үйлдвэрлэгчээс багажийг маш бага гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг хэмжинэ гэж тусгайлан заагаагүй тохиолдолд, oпасиметрийн заалтны гэрэл шингээлтийн k итгэлцүүрийн үнэмлэхүй нэгж нь 0 м-1 -ээс 10 м-1 хооронд байна (тунгалаг бусын хэмжилтийн заалттай холбоотой нэмэлтийг 6.1.2-оос харна уу).

7.2.5 Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр, k-г хэмжих индикаторын заалт нь хамгийн багадаа 0.01 м-1 нарийвчлалтай байна.

7.2.6 Багажны тэглэх болон бүрэн хуваарийн заалтны тохиргоог хийсний дараа түүнийг 1 цагаас дээш, эсвэл туршилт үргэлжлэх хугацааны туршид ажиллуулахад хэмжилтийн алдаа 0,025 м-1, эсвэл бүрэн хэмжээний заалтны алдаа 2% болон түүнээс бага байна.

# 7.3 Хийцийн үзүүлэлт

7.3.1 Ерөнхий зүйл

7.3.1.1 Тогтонги горимтой нөхцөлд хэмжилт хийдэг багажны хэмжих хөндийг утаагаар дүүргэх үед үүсэх соронзон орны нөлөөнөөс багаж хамгаалагдсан байна. Энэхүү тогтонги горимтой нөхцөл нь 6.2.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.3-т заасан урсгацтай холбоотой тавигдах шаардлагуудыг хангасан байна. Хэрэв хэмжих хөндий дэх дээжийг байнга солих шаардлагатай гэж үйлдвэрлэгч заагаагүй тохиолдолд хэлбэлзэл үүсэхээс сэргийлж утааны урсгацын хэмжээг байнга шалгах шаардлагатай.

7.3.1.2 Утааны температур тогтмол үед опасиметрын индикаторын заалт 10 секундээс илүү хугацаанд өөрчлөгдөх үед гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр, k нь ойролцоогоор 1,7 м-1 (эсвэл опасиметрын бүрэн хуваарийн заалт 2 м-1-ээс илүүгүй үед бурэн хуваарийн 90%) харин бичлэг хийж эхлэх хугацаа 1 секунд үед ± 0.075 м-1-ээс илүүгүй (эсвэл опасиметрын бүрэн хуваарийн заалт 2 м-1 -ээс илүүгүй үед бурэн хуваарийн ± 4%) байна.

7.3.1.3 Утааг хэмжих хуваагдсан хөндийтэй үед тэдгээр дэх урсгалын өөрчлөлт нь 1,7 м-1, хэмжээний гэрэл шингээлтийг хэмжих үеийн заалтанд 0,05 м-1 –ээс ихгүйгээр нөлөөлдөг байна.

7.3.2 Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагч

Эдгээр нь 6.2.2, 6.2.3 ба 6.2.4-т заасан шаардлагыг хангасан байна. Мөн 7.3.3-г 6.2.4.1-т заасан шаардлагын альтернатив хувилбар болгон ашиглаж болно.

7.3.3 Утаа хэмжих хөндий ба опасиметрын гэр

Хүлээн авагчид хүрэх гэрлийн сарнилт, тархалт багатай, дотоод ойлт, тусгалын аливаа нөлөөлөл хамгийн бага байх хийцтэй байна (дотор талын гадаргуу нь хар өнгөтөй, эсвэл ерөнхий бүтцэд тохирсон).

Гэрлийн туяа 6.2.4-т заасанд нийцээгүй, эсвэл бүх гадна талын гадаргуу хар өнгөтөй бус, утаа хэмжих хөндийг ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүртэй утаагаар дүүргэсэн нөхцөлд гэрлийн сарнилт, тархалтын k-ийн заалтанд үзүүлэх нөлөө 0,075 м-1-ээс ихгүй (эсвэл хэрвээ опасиметрын бүтэн хэмжээний заалт 2 м-1-ээс бага үед түүний 90 % хүртэлх заалтанд үзүүлэх нөлөө 4%-иас ихгүй) байна.

7.3.4 Оптик замын ашигтай урт LA (тодорхойлолт)

Тухайн опасиметрын оптик замын ашигтай уртыг түүний хэмжээнээс шууд үнэлэх боломжгүй бол дараахь байдлаар тодорхойлж болно:

- 11.6.5.3-т заасан аргаар;

- нь мэдэгдэж байгаа өөр төрлийн опасиметртай харьцуулалт хийх аргаар (11.6.5.2-ыг харах);

- бусад аргууд.

7.3.5 Хэмжих багажийг тохируулах

Хэрвээ оптик замын ашигтай уртыг ашиглан тооцоолон гаргасан 1.5 м-1 ба 2 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрүүдийн хооронд шилжүүлэх эквалент утга байхгүй багажинд 6.2.5.2-т заасан шаардлагаас гадна дэлгэцэнд тавих нэмэлт шаардлагад нийцэж байгааг шалгана. Энэхүү нэмэлт шалгалтыг хийхэд дэлгэц, эсвэл нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүрийг ашиглах ба энэ үед гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр нь 1,5 м-1 -ээс 2 м-1, нарийвчлал ±0.05 м-1 байна. Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагчийн хооронд шүүлтүүр тавьсан үед индикаторын заалтны нарийвчлал шүүлтүүрийн гэрэл шингээлтийн итгэлцүүртэй ижил ± 0.15 м-1 хооронд байна.

Энэхүү шалгалтын үед багажны автомат тохиргоо нь температурыг 373 K-д барьдаг байна.

7.3.6 Хэмжилт хийж буй хий болон шинээр орж ирэх агаарын даралт

7.3.6.1 Утаа хэмжих хөндий дэх хийн даралтын хэмжээ атмосферийн даралтаас 0.75 кПа (7.5 мбар)-аас илүү өөрчлөлтгүй байна. Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр ойролцоогоор 1,7 м-1 (эсвэл опасиметрын бүрэн хэмжээний хуваарийн заалт 2%-иас их байдаг үед заалт 2 м-1 -ээс бага байх) тохиолдолд хийн болон агаарын даралтын өөрчлөлт нь гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр k-д 0,05 м-1-ээс илүү хэмжээгээр нөлөөлдөггүй байна.

7.3.6.2 Утаа хэмжих хөндий дэх даралтыг атмосферийн даралтаас 0.75 кПа-аас их хэмжээгээр өөрчлөхгүй барих боломжтой хийцтэй опасаметрийн утаа хэмжих хөндийг түүний даралтыг хэмжих хэрэгслээр тоноглосон байна. Ийм багажууд 0.1 кПа нарийвчлалтай байх бөгөөд хамгийн ихдээ 0,2 кПа нарийвчлалтай байж болно. Мөн тусгай багаж ашиглан даралт хэмжиж, түүнд тохиргоо хийх хэрэгсэлтэй байна.

Хэмжилтийг атмосферийн даралттай орчинд хийх боломжгүй (утааны яндангаас тодорхой зайд хэмжих гэх мэт.) тохиолдолд опасиметрын заалтыг атмосферийн даралтанд тохируулан дараах томьёогоор өөрчилж тооцно:

(2)

7.3.6.3 Хийн болон агаарын даралт хоорондын өөрчлөлтийн хязгаарыг багаж автоматаар шалгагадаг байна.

7.3.6.4 Гэрлийн эх үүсвэр, хүлээн авагчийн хамгаалалтаас болоод (6.1.4-ийг харах) оптик замын ашигтай урт,  нь 2% -иас илүү өөрчлөгдөж байгааг мэдэх боломжгүй хийцтэй багажийг уг өөрчлөлтийг хэмжих хэрэгслээр заавал тоноглосон байна. Мөн тусгай багаж ашиглан нөлөөллийг хэмжиж тохиргоо хийх хэрэгсэлтэй байна.

Хөдөлгүүрийг атмосферийн даралтыг хянах боломжтой (жишээлбэл: хиймлээр даралтыг өсгөдөг камерт) туршиж байгаа тохиолдолд опасиметрыг байрлах орчны даралт нь хөдөлгүүрийг байрлуулсан орчны даралттай ижил байх нь нэн чухал юм. Энэ нөхцөлийг бүрдүүлээгүй тохиолдолд опасиметр болон хөдөлгүүр хоорондын даралтын зөрүүг тооцож засах шаардлагатай.

7.3.7 Хэмжих хийн температур

7.3.7.1 Конденсаци үүсэхээс сэргийлэх үүднээс ажилласан хийн температур нь хэмжих хэсэг болон яндангийн хэмжилт хийж буй аль ч цэгийн температураас хангалттай хэмжээгээр илүү байна (жишээ нь: дээжийг яндангаас авах хэмжих багажны хошуу). Хэрэв яндангаас гарах хийн температур 373 К үед хэмжих хэсгийн температур 373 К-ээс дээш байхад энэ нөхцөл бурдсэн гэж үзнэ. Хэмжих системийн хийг агуулсан хананы температур бага байга үед системийг зохих температур (жишээ нь: 373 K) хүртэл халаана.

7.3.7.2 Хэрэв хийн, эсвэл хэмжих хөндийн температур хязгаарын утгаасаа доош болсон тохиолдолд багаж ажиллахгүй, зогсдог хийцтэй байна.

Опасиметр нь утаа хэмжих хөндий дэх хийн дундаж  температурыг хэмжих багажаар тоноглогдсон байх ба үйлдвэрлэгчээс түүний ажиллах хязгаарлалтыг тусгайлан заасан байна. Дундаж температурыг хэмжих нарийвчлал 5К байна. Мөн тусгай багаж ашиглан температурыг хэмжиж, түүнд тохиргоо хийх хэрэгсэлтэй байна.

Дундаж температур, -ийг засварласны дараа 373 К-ээс өөр байх тохиолдолд опасиметрын заалтыг (доор тодорхойлсон хязгаар дотор) дараах томьёогоор 373 K температурт шилжүүлнэ:

(3)

Залсварлах боломжгүй тохиолдолд  итгэлцүүрт хамаарах температурыг (жишээ нь: ) гэж бичнэ.

7.3.7.3 Дээрх томьёог ашиглахын тулд утааг хэмжих хөндийн бүх цэг дэх ажилласан хийн температур 343 К-ээс 553 К хооронд байна. Хэрэв температур дээрх хязгаараас хэтэрсэн тохиолдолд хэмжилтийн заалтыг засварлалгүйгээр, температурыг хамтад нь бүртгэнэ.

Дээрх температурын хязгаарт ус уур хэлбэрээр орших ба бусад “өтгөрөөгүй”, хатуу биш тоосонцор (өөрөөр хэлбэл шатаагүй үлдсэн түлш, эсвэл тосолгооны материал зэрэг) нь ажилласан хийн хэмжилтэнд нөлөөлдөггүй. Ийм нөхцөлд температурын нөлөөг тооцсон засварлах томьёог ашиглах боломжтой. Хэрвээ хий дэх хатуу биш бүрэлдэхүүн хэсгийн агууламж “хэт” их тохиолдолд засварлах томьёог ашиглахыг хориглоно. Жишээлбэл: хүхэр ихээр агуулсан түлшээр ажилласан хөдөлгүүрээс гарах утааны температур 373 К үед “өтгөрсөн” хүхрийн хүчил дусал ихээр агуулагдах учир дээрх томъёог ашиглах боломжгүй. Энэ тохиолдолд харьцуулалт хийх зорилгоор температурыг 373 К хэмжээнд, эсвэл дуслуудыг арилгахын тулд ажилласан хийн температурыг 413 К-ээс дээш хэмжээнд барьж, 373 К температурт шилжүүлж, жишиг утгатай харицуулна.

# 8 Богино хугацаанд хийх хэмжилт

# 8.1 Ерөнхий зүйл

Хэмжилтийн зорилго тодорхой байх шаардлагатай. Яндангаар гарах утааны хэмжээг тодорхойлохын тулд утаа яндангийн үзүүрт байх хугацаа, эсвэл бургилан гарах утааны хурдыг хэмжих зорилготой байж болно.

Хэмжилт хийхэд яндангаас гарах утааны хэмжээ чухал байдаг. Турбинээр тоноглосон тээврийн хэрэгслийн хувьд хөдөлгүүрийн эргэлтийг хурдасгахаас өмнө бага хурдаар эргэх хөдөлгүүрээс гарах утааны үзүүлэлтэнд агаар, түлшний холимгийг зөв тохируулахтай холбоотойгоор ялгаа их гардаг. Бүрэн урсацын опасиметрийг яндангийн төгсгөлд шууд холбох хэмжилт нь хугацааг хэмжих хэлбэр юм. Тогтонги байдлаар бургилан, бага хэмжээгээр гарах утааны хэмжилтийн дүн их хэмжээний өөрчлөлттэй гарах боловч их хурдаар гарах утааны хэмжилтийн дүнтэй ижил байдаг. Хугацаа, гарах утааны хэмжээний хамаарал хийн гарах хурд нэмэгдэхэд өөрчлөгддөг ба үүний нэг жишээ нь ачаалалгүй хурдасгах үеийн хэмжилт юм.

Уртасгасан яндангийн төгсгөлд опасиметрыг байруулсан үед (8.3-т заасан хэмжилтийн дүнг үзүүлэхэд хүлээх хугацаа  -д тавигдах шаардлагыг харах) утаа нь опасиметрт орохын өмнө яндангийн хоолойгоор хамгийн их хурдаар урсах ба энэ нь хийн урсах хурдны нөлөөг арилгаж, утааны хэмжээг тодорхойлоход хангалттай урсацыг үүсгэдэг.

Тунгалаг бус ба гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг богино хугацаанд хэмжихэд опасиметр нь илуу тохиромжтой боловч богино хугацааны хэмжилтийн үед хэмжилтийн дүнг үзүүлэх хугацаа хангалттай үед түүний заалт илүү нарийвчлалтай заадаг

Богино хугацааны хэмжилт хийх дараах 2 боломж байна. Үүнд:

- хугацаа ба утааны хэмжээний хамаарлыг тодорхойлох. Үүний тулд хэмжилтийн дүнг үзүүлэх хугацаа богино хугацааны туршилтын үргэлжлэх хугацаанаас 5 дахин богино байна. Хийн хурдыг "турбины урсгал өөрчлөгдөх" үед тодорхойлохоос зайлсхийх нь нэн чухал бөгөөд учир нь хэмжилтэнд хэмжилтийн дүнд хөдөлгүүрийн чөлөөт хурдатгалын горимын өмнөх бага хурдны нөлөө их байдаг.

б)   богино хугацааны хэмжилтийн дундаж утгыг тодорхойлох үед (ЕЭЗК –ийн 72/306-р удирдамж, эсвэл НҮБ/ЕЭЗК-ийн 24-р зохицуулалт) хамгийн их өөрчлөгдсөн заалтыг тэмдэглэж авах шаардлагатай. Хийн хурдыг "турбины урсгал өөрчлөгдөх" үед тодорхойлохоос зайлсхийх нь нэн чухал бөгөөд учир нь хэмжилтийн дүнд хөдөлгүүрийн чөлөөт хурдатгалын горимын өмнөх бага хурдны нөлөө их байдаг. Богино хугацааны хэмжилтийн хамгийн их өөрчлөлттэй үзүүлэлтийг үнэлэхдээ түүний үргэлжилсэн хугацааг тодорхойлоогүй тохиолдолд хэмжилтийн ач холбогдол буурна. Баг зэрэг чийгшүүлж өгсний дараах хамгийн их өөрчлөлттэй үзүүлэлт нь богино хугацааны хэмжилтийн үеийн утааны хэмжээг илэрхийлж чадна.

Үүний тулд хариу үйлдлийн нийлбэр хугацаа  (8.2.4-ийг харах), эсвэл хэмжилтийн дүнг бодит болон цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа  ба  (8.2.2 ба 8.2.3) зэрэг нь урьдчилан тогтоосон тоон утга, хүлцэлтэй байна. Мөн бодитоор саатах хугацаа  (8.3-ийг харах)-ийг мөн урьдчилан тогтоосон байна. Хоорондоо ялгаатай опасиметрүүдын ,  -ийн тоон утга болон хүлцэл ижил тохиолдолд богино хугацааны хэмжилтийн бүх үзүүлэлтийг харьцуулах боломжтой. Хариу үйлдэл үзүүлэх нийлбэр хугацаа -ийг тодорхойлохдоо ихэнхи опасиметрын бодитоор саатах хугацаа  нь 0,4 секундээс их байдгийг анхаарах нь зүйтэй юм.

# 8.2 Опасиметрын хариу үйлдэл

8.2.1 Ерөнхий зүйл

Хариу үйлдлийн нийлбэр хугацаа  нь бодит (физик)  ба цахилгаан  гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

а)   бодит хариу үйлдлийн хугацаа  нь хэмжих бүс утаагаар дүүрэх хугацаа болон мөн аналог хариу үйлдлийн хугацаа (гэрэл мэдрүүрийн хариу үйлдэл, дохио болгон хувиргах) зэргээс бүрдэнэ. Эдгээр нь нийлж тунгалаг бусын талаарх боловсруулаагүй дохиог бүрдүүлнэ.

Бодит хариу үйлдлийн хугацаа -ийг үнэлэхийн тулд энэхүү дохиог гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийн дохио болгон хувиргана. Энэхүү хувиргасан дохиог боловсруулаагүй дохио гэнэ.

б)   цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа  нь аналог шүүлтүүр (ж. нь: экспоненциал хариу үйлдлийн энгийн эсэргүүцэл/конденсаторт хэлхээ), эсвэл тоон шүүлтүүр (ж. нь: тоон хэмжээст хувиргасан дээжний талаарх утгыг дундажлах) зэргээс бүрдэнэ. Шүүлтүүрээр тунгалаг бусын боловсруулаагүй дохиог оптик замын ашигтай уртын эквалент утггыг, эсвэл гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийн боловсруулаагүй дохио (k-дохио)-г ашиглан хөрвүүлнэ. Шүүлтүүр тавьснаар (дээр тайлбарласан гурван дохиог ашигласан), ялангуяа, богино хугацааны хэмжилтийн заалтанд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт оруулна.

Тусгайлан эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хариу үйлдлийн хугацаанд нэмэлт шүүлтүүрийн үзүүлэлт нийцсэн байна.

8.2.2 Бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацаа

Хэмжиж буй хийн гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр 0.01 секундээс богино хугацаанд өөрчлөгдөж байх үед боловсруулаагүй -дохионы хазайлт 10% болон 90% хүрэхэд зарцуулсан хугацаануудын ялгавар нь бодит хариу үйлдэл юм.

Опасиметрын дээж авах бодит хариу үйлдлийн хугацааг тодорхойлоход дээж авах хошуу, хоолой зэргийн тооцно. Дээж авах олон тооны хошуу, хоолой шугамтай багажны хувьд бух хэсгийг хариу үйлдлийн хугацаа тодорхоилоход тооцно.

Бүрэн урсацын опасиметрээр нэг ижил диаметртэй шулуун янданд хэмжилт хийх үеийн бодит хариу үйлдлийн хугацааг дараах томьёогоор тодорхойлохоос гадна үйлдвэрлэгч зааж өгнө.

(4)

Ийм багажны хувьд хэмжих бүс рүү орох хийн хурд нь хэмжих бүсийн уртын 90%-аар дамжиж буй хийн дундаж хурдаас 50%-иас илүүгээр зөрөхгүй байна.

Бусад бүх опасиметруудын хувьд физик хариу үйлдлийн хугацааг туршилтаар тодорхойлно (11.7.2-ыг харах).

8.2.3 Цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа

8.2.3.1 Ерөнхий зүйл

Опасиметр нь нэгээс илүү цахилгаан холболтын гаралттай байна (бичлэг хийх, аналог дэлгэц, тоон дэлгэц гэх мэт.).

Ямар хэрэглээнд ашиглахаас цахилгаан хариу үйлдлийн төрөл хамаарна (богино хугацаанд хэмжилт хийх үед тоон дэлгэцээр хамгийн их өөрчлөлттэй үзүүлэлтийг 8.2.2.4-д зааснаар харуулахад хариу үйлдлийг ашиглана г.м)

Цахилгаан хариу үйлдлээр хэмжилтийн дүнг заалтаар үзүүлэх (тунгалаг бус болон гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр), оптик замын ашигтай урт  болон хариу үйлдлийн тодорхойломж зэрэг гаралтын төрлийг тодорхойлно.

8.2.3.2 Хариу үйлдлийн хугацааг бичих гаралт

Бичлэг хийх гаралт нь тунгалаг бусын боловсруулаагүй (шүүлтүүрээр орогүй, хувиргаагүй) дохионы гаралт юм. Хэрэв гаралт нь k-заалт байгаа тохиолдолд энэ нь бодит хариу үйлдэл болно.

Хэмжиж буй хийн гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр 0.01 секундээс богино хугацаанд өөрчлөгдөж байх үед бичлэг хийх гаралтын дохионы хазайлт 10% болон 90% хүрэхэд зарцуулсан хугацаануудын ялгавар нь бичлэг хийх хариу үйлдэл юм.

8.2.3.3 Аналог дэлгэцийн хариу үйлдлийн хугацаа

Хэмжиж буй хийн гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр 0.01 секундээс богино хугацаанд өөрчлөгдөж байх үед “аналог” дэлгэцийн заалтны хазайлт 10% болон 90% хүрэхэд зарцуулсан хугацаануудын ялгавар нь аналог хариу үйлдэл юм.

8.2.3.4 Тоон (дижитал) дэлгэцийн хариу үйлдлийн хугацаа

Тоон дэлгэц нь богино хугацаанд хэмжилт хийх үед хамгийн их өөрчлөлттэй үзүүлэлтийг харуулахаас бусад тохиолдолд тохиромжгүй. Хэмжиж буй хийн гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр 0.01 секундээс богино хугацаанд өөрчлөгдөж байх үед хэмжилтийн дүн 10% болон 90% хүрэхэд зарцуулсан хугацаануудын ялгавар нь тоон хариу үйлдэл юм.

Тоон шүүлтүүрийн хувьд янз бүрийн алгоритмуудыг ашиглаж болно. Тухайлбал, нэгдүгээр эрэмбийн рекурсив шүүлтүүр, хоёрдугаар эрэмбийнт рекурсив шүүлтүүр (Бесселийн шүүлтүүр), арифметик дундажлах гэх мэт. Шүүлтүүр нь ялгаатай бодит хариу үйлдлийг тохируулах шүүлтүүр болон цахилгаан үндсэн шүүлтүүр гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Шүүлтүүрийг ашиглаж буй хэлбэрээс нь хамааруулаад температур болон даралтын хэмжсэн утгыг засварласан, эсвэл засварлаагүй үеийн гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг заадаг гэх мэтээр ялгадаг.

8.2.4 Хариу үйлдлийн нийлбэр хугацаа

Бодит болон цахилгаан хариу үйлдлий хамтад нь хариу үйлдлийн нийлбэр хугацаа гэх бөгөөд түүнийг дараах томьёогоор тодорхойлно:

(5)

Хариу үйлдлийн нийлбэр хугацаа нь богино хугацааны хэмжилтээр тунгалаг бусын хамгийн их өөрчлөлттэй үзүүлэлт болон хугацааны өөрчлөлтийг хэмжих үеийн хамгийн богино хугацааг тогтооно.

# 8.3 Бодит саатах хугацаа td

Хэмжих хөндийтэй багажны хэнжих бүсэд утаа нь багажны хошуу, хоолой, (зарим тохоилдолд) хавхлагаар дамжин очно. Утаа нь багажны хошуунд орсноос хойш хэмжих бусэд хүрэх хугацааг бодит саатах хугацаа  гэнэ.

Бодит (физик) саатах хугацаа  нь яндангийн диаметр, хийн хурд, багажны хошууны диаметр болон хийн хоолой хийцээс хамаарна. Хийн хурд огцом өөрчлөгдөх нь (чөлөөт хурдатгалын горимд) богино хугацаанд хэмжилт хийх үед хамгийн их өөрчлөлттэй үзүүлэлтэнд нөлөөлж болно. Жишээлбэл: саатах хугацаа хэт богино үед хэмжих багаж хугацаанаас хамаарсан алдаа гарах, саатах хугацаа хэт урт үед хий тогтмол хурдтайгаар хэмжих хөндийгээр дамжин өнгөрч тул утааны тоо хэмжээнээс хамаарсан алдаа гарах боломжтой.

# 8.4 Температурын хариу үйлдлийн хугацаа tT

Опасиметр нь богино хугацааны туршилт хийхэд тохиромжтой, гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр k-ийг 373 K температуртай нөхцөлд шилжүүлэх шаардлагатай үед хэмжих хөндий дэх утааны темепратурыг тодорхойлох залшгүй шаардлагатай.

Температурын мэдрүүр ашиглах үед температурын хариу үйлдлийн хугацаа нь температур болон хийн урсах хурдыг хэмжих багажны халаах хугацааны тогтмол хэмжигдэхүүн болно. Энэхүү халаах хугацааны тогтмол гэдэг нь хэмжих багажаар утаатай хамт орж ирэх агаарын хэмжээнээс хамаарч өөрчлөгдсөн нөхцөлийг тодорхойлж байгаа (өөрөөр хэлбэл агаарын урсгал температурыг гэнэт өөрчилдөг)  буюу температурын индикаторын заалтны хазайлт 10%-иас 90% хүрч нэмэгдэх хүртлэх хугацааг хэлнэ. Туршилт явагдах хугацааны туршид багажинд нэвтрэн орох хийн хэмжээ ажилласан хийн хэмжээтэй ижил, эсвэл бага байдаг. Температурын хариу үйлдлийн хугацаа нь хариу үйдлийн нийлбэр хугацаа t0-ээс ихгүй байна.

Богино хугацааны хариу үйлдлийн температурын мэдрүүрийн альтернатив хувилбарыг ашиглах үед опасиметрт нэвтрэх хийн температурын өөрчлөлтийг тогтмол ± 5 K хэмжээнд барьж болно. Жишээ нь: опасиметрийн дээж авах шугам нь халаах, эсвэл хөргөх зэргээр температурыг тогтворжуулдаг хийцтэй байдаг. Ийнгэж халаах, эсвэл хөргөх хийц бүхий багажны ажиллагаанд дээжтэй хамт ирэх тортог мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэх ёсгүй.

# 8.5 Хамгийн их өөрчлөлттэй үзүүлэлт

Богино хугацааны хэмжилт хийх үед багаж нь хамгийн их тунгалаг бусын хэмжээ, эсвэл  үзүүлэлтийг хамгийн багадаа 5 секундын туршид хадгалж, өмнөх үзүүлэлтийг арилгадаг байна. Дээрх хугацаанд хадгалсан утга нь 1%-иас илүү хэмжээгээр арилахгүй байна. Хамгийн их өөрчлөлттэй үзүүлэлтийг хадгалах системийг хэлхээнээс салгах боломжтой байна.

# 9 Тусгай зориулалтын опасиметрын үзүүлэлт, түүний суурилуулалт

# 9.1 Опасиметрээр дээж авах

9.1.1 Багажны дээж авах хошуу, хоолой

9.1.1.1 Зөвхөн үйлдвэрлэгчээс зөвшөөрсөн хошуу, хоолойг ашиглана. Хэрэв олон тооны дээж авах шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэгч нь дээж авахад тохирсон, зориулалтын хошуу, хоолойг ашиглана.

9.1.1.2 Дээж авах үед хошууг янданд бэхлэх хэрэгслээр тоноглогдсон байна.

9.1.1.3 Утааны яндангийн шулуун хэсэгт дээж авах хошууг байрлуулна. Яндангийн шулуун хэсгийн урт хошуу байрласан цэгээс урсгалын эсрэг яндангийн диаметрээс 6 дахин их, урсгалын дагуу яндангийн диаметрээс 3 дахин их үргэлжлэх бөгөөд хамгийн багадаа 300 мм байна. Энэ зөвлөмжийг дагаагүй тохиолдолд дээжний агууламж өөрчлөгдөх боломжтой.

Хошууг яндангийн амсраас хамгийн багадаа 50 мм дотогш шургуулна. Хошуу нь янданд онгорхой талаар нь урсгалын эсрэг харуулж байрлуулах боломжтой, хөндий хоолой юм.

250 мм-ээс их диаметртэй том яндангийн хувьд шулуун хэсгийн уртад тавигдах шаардлагад нийцүүлэхэд хүндрэлтэй байж болно. Ийм тохиолдолд тухайн шаардлагад нийцүүлэхийн тулд альтернатив аргыг ашиглаж болно.

9.1.1.4 Хошуу нь опасиметрээр хэмжилт хийхэд шаардлагатай хийн урсгалыг дамжуулахад хангалттай хэмжээний диаметртэй байна.

9.1.1.5 Тээврийн хэрэгслийн утаанд хэмжилт хийхийн тулд хошууг яндан дотор байрлуулахад түүний тэнхлэг яндангийн голч тэнхлэгээс зөрөх ба хошуу нь яндангийн дотор гадаргуунаас 5 мм, эсвэл дотоод диаметрийн 10%-тай тэмцэх зайтай байна.

9.1.1.6 Яндантай опасиметрийг холбосноор хөдөлгүүрийн ажиллагаанд ямар нэг байдлаар нөлөөлдөггүй байх ба хошуунд үүсэх эсэргүүцэл буюу буцах даралт 1 кПа-аас бага байна.

# 9.2 Бүрэн урсацын (яндан дотор байрлуулдаг) опасиметр

Тортог хуримтлагдахаас сэргийлж дээж дамжуулах хоолойг огцом мурийлгахаас болгоомжлох шаардлагатай.

Хоолойн диаметр нь хэмжих бүсийн өмнө болон дараах хэсэгт хоолойн диаметрээс гурав дахин их зайд өөрчлөгдөөгүй, мөн яндангийн диаметр нь хэмжих бүсээс урсгалын эсрэг чиглэлийн дагууд талдаа 120-ийн өнцөгөөс (яндан нь муруйсан хэсгийн төвөөс хоёр талруугаа өөр өнцгөөр муруйж болно) их муруйсан хэсэгт яндангийн диаметрээс зургаа дахин их зайд өөрчлөгдөөгүй байна.

Хэмжих бүс рүү ирэх урсгалыг хурдасгах болон тогтворжуулахын зорилгоор дээж авах салаа хоолойнуудыг нийлүүлж нэг шугамтай болгосон хэсэгт хэмжих бүсийг байрлуулах нь тохиромжтой. Салаанууд нийлэх хэсэг болон хэмжих бүсийн дараах хэсгийн 120-ийн өнцгөөс бага муруйсан хэсэгт хоолойн диаметр өөрчлөгдөөгүй байна.

Хэмжих бүсийн өмнөх нийлж нэг шугамтай болсон хоолойнууд талдаа 12°-аас их өнцгөөр муруйсан байж болно.

Хэмжилтэнд хөргүүр хэрэглэх нь тохиромжгүй бөгөөд хөргүүр хэрэглээгүй тохиолдолд температур, эсвэл ажилласан хийн температурт засвар хийнэ.

Хоолойнуудыг нийлүүлсэн нь хөдөлгүүрийн ажиллагаанд ямар нэг байдлаар нөлөөлдөггүй байх ба хошуунд үүсэх эсэргүүцэл буюу буцах даралт 1 кПа-аас бага байна.

# 9.3 Яндангийн үзүүрт байрлуулдаг опасиметр

Опасиметрийг яндангийн утаа гарах үзүүрт аль болох ойр, яндангийн голчийн төвд нь байрлуулна. Гэрлийн цацрагийн төв нь яндангийн төгсгөлөөс 20 мм-ээс холгүй, эсвэл яндангийн диаметрийн 1/3-ээс ихгүй хэсэгт байрлана. Гэрлийн цацрагийн төвөөс яндангийн утаа гарах үзүүр хүртэлх зайг тэмдэглэнэ.

Яндангийн диаметр нь 150 мм-ээс илүү тохиолдолд яндангийн үзүүрт байpлуулдаг опасиметртыг ашиглахгүй.

Хэмжилт хийхдээ дараах арга хэмжээг урьдчилан авсан байна:

- опасиметрийг аль болох чичиргээ бага үүсдэг байхаар холбох;

- яндангаас гарах утааны урсгалын хэлбэрт нөлөөлөхөөс сэргийлэх арга хэмжээг авна (утаа гаргах бүх төрлийн системд хамаарна).

# 9.4 Чөлөөт хурдатгалын горимд туршилт хийх опасиметр

9.4.1 Чөлөөт хурдатгалын горимд хэмжих

Чөлөөт хурдатгалын бүрэн хэмжээний хэмжилт зургаан үе шатаар хийгдэнэ. Үүнд:

- Тээврийн хэрэгслийг бэлдэх: хөдөлгүүрийг хэвийн температур хүртэл халаасан, хөдөлгүүрийн тохиргоог бүрэн хийсэн (сул ажиллагаа ба хамгийн их хурд гэх мэт.), яндангийн битүүмж алдагдаагүй, хурдны хайрцгийн араан дамжуулгыг салгасан байх ба энерги зарцуулах бүх хэрэгслүүдийг унтраасан байна (агааржуулах, гэрэлтүүлэх г.м)

- Багажийг бэлдэх: шаардлагатай бүх шалгалт үзлэг хийж тэнцсэн, ажиллагаа нь тогтворжсон, тэглэх болон бүрэн хэмжээний хуваарийг тохируулсан, янданд холбосон байна.

- Утаа гаргах системийн ажиллагааны горим (нөхцөл): чөлөөт хурдатгалын горим, эсвэл тогтмол хурдаар ажиллах үеийн тусгай горимоор ажиллах үед хэмжих бүсээр утаа дамжих нөхцөл.

- Чөлөөт хурдатгалын горим: Дараах шалгууруудын аль нэгийг хангах хүртэл чөлөөт хурдатгалын горимоор давтан ажиллуулна:

- горим (, эсвэл ) бүр дэх тоон үзүүлэлтийн арифметик ялгавар хязгаараас даваагүй үед;

- хангалттай тоогоор хийгдсэн;

- үйл явцыг зогсоосон;

- багаж гэмтэх (холболт, температур) .

- Хэмжилтийг баталгаажуулах:

- зөв горимоор ажиллуулсан;

- тэглэх тохиргоо алдагдаагүй;

- туршилтаар хэмжилтийн дүн тогтоогдсон;

- хэмжилтийн дүнг стандарт утгуудтай харьцуулсан үед.

- Хэмжилтийн дүнг тайлагнах: хэмжилтийн дүн болон дүгнэлтийг тайланд тусгаж, тайланг хэвлэж гаргана. Сорилтын тайлан дараах өгөгдлүүдийг агуулна:  хэмжилт хийгдсэн газар, огноо; багаж хэрэгслийн таних тэмдэг (серийн дугаар, хөдөлгүүр, эсвэл тээврийн хэрэгсэл); хөдөлгүүрийн тодорхойлолт; хэмжилтийн дүн.

Нарийвчилсан тоон үзүүлэлтүүдийг 10.1.6-с харна уу.

9.4.2 Чөлөөт хурдатгалын горим

Чөлөөт хурдатгалын горимын хэмжилт дараах таван үе шатын дагуу хийгдэнэ. Үүнд:

- Амраах хугацаа: Багажаар хэмжилт хийхийн өмнө хөдөлгүүрийг тодорхой хугацаагаар сул ажиллагааны горимоор ажиллуулах шаардлагатай.

- Хурдасгаж эхлэх: Утаанд хэмжилт хийж эхэлнэ. Хурдасгах дөрөөн дээр 5 секундын турш гишгэнэ. Хэрэв хөдөлгүүрийн эргэлт хурдсах шинж тэмдэг мэдрэгдэхгүй тохиолдолд циклийг зогсооно.

- Хурдасгах: Хөдөлгүүрийн тахир голын хурд огцом нэмэгдэж, их хэмжээний утаа хөдөлгүүрийн яндангаас гарч опасиметрт ирнэ.

- Хамгийн их хурд: Агаарын хаалт бүрэн нээгдэж улмаар хөдөлгүүрийн тахир голын эргэх хурд хамгийн их хэмжээнд хүрч тогтворжих ба хөдөлгүүрийг хамгийн их хурдаар тодорхой хугацаагаар ажиллуулна. Утааны хэмжилтийг тогтоосон хугацааны дараа дуусгана.

- Сул ажиллагаанд шилжих: Хурдасгах дөрөөг гишгэхээ больж, дөрөөг суллана. Хэмжилтийн утгуудаас хамгийн их “оргил” утгыг авч хэмжилтийн дүнг тооцоолно.

# 9.5 Туршилт хийх шугамд опасиметрийг байрлуулах

9.5.1 Ерөнхий зүйл

Хоолойн “эрвээхэй” хавхлага, эсвэл утааны даралтыг нэмэгдүүлэх бусад хэрэгслийг хөдөлгүүрийн гүйцэтгэлд нөлөөлөхгүй нөхцөлд урсгал дагуу яндангийн хоолойд суурилуулж болно. Яндангийн урт дээж авах хошууг байрлуулахад хангалтгүй тохиолдолд хангалттай урт, диаметртэй хоолойг нэмэлтээр ашиглана. Дээж авах хошуу болон хавхлага хооронд хамгийн багадаа хоолойн диаметрыг 3 дахин нэмэгдүүлсэнтэй ижил хэмжээний зайтай байна

Яндангийн хоолойд опасиметрийг холбоход хөдөлгүүрийн ажиллагаанд ямар нэг байдлаар нөлөөлдөггүй байх ба хошуунд үүсэх эсэргүүцэл буюу буцах даралт 1 кПа-аас бага байна. Конденсаци үүсэхээс сэргийлэх үүднээс хэмжих бүс болон хийн бүхий л системийн хананы температур нь ажилласан хийн шингэрэх температураас хангалттай хэмжээгээр их байх шаардлагатай.

Ажилласан хийн температур түүний шингэрэх температураас байнга их байдаг тул орчны температур хүйтэн, эсвэл хөдөлгүүр хангалттай хэмжээгээр халаагүй, эсвэл хүхрийн агууламж их түлштэй тохиолдолд хэмжилт хийхээс болгоомжлох нь зүйтэй.  Хөдөлгүүрт нэмэлт халаагуур суурилуулсан тохиолдолд халаагуураас гарсан ажилласан хийн дэх шингэний дуслыг ууршуулахын тулд ажилласан хийг халаах шаардлагатай.

Шаардлагатай тохиолдолд хангалттай хэмжээний, тохирсон хийцийн нэмэлт савыг дээж авах хошуутай ойролцоо хоолойд холбож түүнд үүсэх лугшилтыг багасгаж болно.

Нэмэлт сав болон дээж авах системийн хийц нь яндангаас гарах ажилласан хийн агууламжид нөлөө үзүүлэхгүй байна.

Дээж авах хошуу, нэмэлт сав (шаардлагатай тохиолдолд) болон опасиметр зэргийг холбосон хоолой нь аль болох богино байвал зохино. Температур болон даралттай холбоотой 7.3.6, 7.3.7-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

Опасиметр, дээж авах хоолойн материал нь утааны температурын нөлөөнд тэсвэртэй, шатаж “утаа” гардаггүй байна.

Шаардлагатай гэвэл 7.3.6-д заасан хэмжих бүсийн даралт, 7.3.7-д заасан хэмжих бүсийн температурт тавигдах шаардлага хангаж байгаа эсэхийг туршилтын үед шалгана.

Тортог хуримтлагдахаас сэргийлж дээж дамжуулах хоолойг огцом мурийлгахаас болгоомжлох шаардлагатай.

Шаардлагатай үед яндангийн хоолойг уртасгаж болно.

Опасиметр болон янданг холбох хоолой руу агаар орохоос хамгаалагдсан байна.

Дээж авах хоолойг холбох үедээ опасиметрийг яндангийн түвшингээс өндөр цэгт байрлуулна.

ТАЙЛБАР: Утаанд агуулагдах тоосонцорын хэмжээ (дунджаар 0,3 ppм) бөгөөд энэ нь утаатай ижил шинж чанартай учир нэмэлт шаардлага тавихгүй.

9.5.2 Богино хугацааны туршилтын үзүүлэлт

Богино хугацааны туршилтанд опасиметрыг ашиглах үед (ялангуяа дээж авч хэмжилт хийдэг багажны хувьд) үйлдвэрлэгчээс заасан хязгаарлалттай холбоотой шаардлагыг заавал хангана (даралт, бодит хариу үйлдлийн хугацаа, конденсаци гэх мэт). Мөн системийн хариу үйлдлийн нийлбэр хугацаанд (бодит хариу үйлдлийн хугацаа, саатал г.м) дээж авах хоолойн урт, диаметр, нэмэлт сав зэрэг нь их хэмжээгээр нөлөөлж болохыг анхаарах шаардлагатай.

# 10 Өгөгдлийн сан, багаж хэрэгсэлд тавигдах шаардлага

# 10.1 Опасиметрын дээж авахад тавигдах тусгай шаардлагын жишээ

Эрх бүхий байгууллагаас өөрөөр заагаагүй тохиолдолд дараах шаардлагыг хангасан байна.

10.1.1 Бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацаа (8.2.2-ийг харах)

- хийн урсах хурд 20 м/с, яндангийн диаметр 40 мм – 100 мм үед сек

- хийн урсах хурд 40 м/с үед  сек.

10.1.2 Цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа  (8.2.3-ийг харах)

Тоон шүүлтүүр нь тунгалаг бусын 430 мм оптик замын урттай,  секунд хариу үйлдлийн хугацаатай нэгдүгээр эрэмбийн рекурсив шүүлтүүр байна. Цахилгаан шүүлтүүрийг тунгалаг бусын  мм урттай,  секунд хариу үйлдлийн хугхцаатай байна. Энэ анхдагч шүүлтүүрийг түргэн бодит (физик) хариу үйлдлийн тохируулга хийхэд сонгоно.

10.1.3 Хариу өгөх нийлбэр хугацаа,  (8.2.4-ийг харах)

Зөвхөн бодит (физик) болон цахилгаан хариу үйлдлийн хугацааг тодорхойлоогүй нөхцөлд энэ шаардлагыг тавьна.

10.1.4 Бодит саатах хугацаа  (8.3-ийг харах)

Богино хугацааны туршилтанд ашиглаж буй багажны бодит саатах хугацааг дээж авахад 1 секундээс их, яндангийн хоолойгоор урсах хийн хурдыг 20 м/с-ээс их байхаар тохируулга хийсэн байна.

10.1.5 Шалгалт, үзлэг хийх давтамж

- Дэлгэц, эсвэл нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүрийг 5, 7 хоногт нэг удаа (6.2.5.2 ба 7.3.5-ийг харах) шалгаж, тохируулга хийнэ.

- Даралт болон температур хэмжих багажийг 6 сард нэг удаа шалгаж, тохируулга хийх шаардлагатай (7.3.6 ба 7.3.7-ийг харах).

- Оптикийг хамгаалах болон оптик замын ашигтай уртыг тодорхойлох багажийг 6 сард нэг удаа шалгаж, тохируулга хийх шаардлагатай (7.3.6-ийг харах)

10.1.6 Чөлөөт хурдатгалын горимд туршилт хийх

Чөлөөт хурдатгалын горимд туршилт хийж, дараах параметруудыг хэмжиж, тодорхойлно [9.4.1-ийн a) – f)-д заасан].

- Заасан үе шатны дагуу хийнэ.

- Заасан үе шатны дагуу хийнэ.

- Чөлөөт хурдатгалын горимд хоёр удаа туршилт хийсний дараа нэмэлт ажил хийгдэнэ.

- Чөлөөт хурдатгалын горимын нэмэлт параметрүүд: Амраах хугацаа нь 15-30 секунд байна. Хамгийн их хурдаар ажиллуулах хугацаа 1-3 секунд ба хэрэв үүнээс хэт богино байвал туршилтыг цуцлана. Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийн хамгийн их “оргил” үзүүлэлт нь хэмжилтийн дүн болно.

- Гүйцэтгэлийн нэмэлт үзүүлэлт: Хамгийн их, хамгийн бага сүүлийн 4 “оргил” үзүүлэлтийн арифметик ялгавар нь дундаж итгэлцүүр 2 м-1 - ээс бага үед 0,25 м-1, дундаж итгэлцүүр 2 м-1-ээс их үед 12.5% -аас тус тус ихгүй байна. Хурдасгах хамгийн их тоо 15-аас ихгүй байна.

- Баталгаажуулах нэмэлт шалгуур: Хэмжилтийн дараа тэглэх тохиргооны алдаа 0.05 м-1-ээс бага байна.

- Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийн сүүлийн дөрвөн хэмжилтийн утгын дундаж нь туршилтаар тогтоосон хэмжилтийн дүн болно. Туршилт бүрийн үр дүн болон сүүлийн дөрвөн хэмжилтийн утгын арифметик дундажийг хэвлэж үзүүлнэ. Баталгаажуулалтын шалгуур үзүүлэлт хангаагүй хэмжилтийн дүн бүхий тайланг мөн хэвлэнэ.

# 10.2 Өгөгдлийн санд тавигдах шаардлага

Үйлдвэрлэгчээс гаргасан өгөгдөл (тоноглогдсон үед) дараах мэдээллийг багтаасан байна. Үүнд:

- Ажилласан хийн даралт болон температур хамгийн бага, нэмэлт агаарын даралт хамгийн их (тоноглогдсон үед), туршилт явуулах орчны нөхцөл хэвийн байх үеийн хэсэгчилсэн, эсвэл бүрэн хэмжээний урсгалын оптик замын ашигтай урт

- Хэмжих хөндийд болон хэмжих бүс рүү орох дээжний (утааны) даралтын хязгаар.

- Нэмэлт агаарын даралтын хязгаар (тоноглогдсон үед). Тохируулга хийх зааврыг оруулсан байна.

- Температурын хязгаар (орчны агаарын, дээжний гэх мэт.), температурыг хэмжих цэг, мөн тэдгээр температур болон хэмжих хөндий доторх ажилласан хийн дундаж температур хоорондын хамаарлыг заасан байна.

- Опасиметрийн гэрээр дамжин гарах агаарын хязгаар ба хэмжилт хийх нөхцөл (тоноглогдсон үед).

- Хоолойг холбоход ашиглах түүний дотор талын диаметртэй ижил нүхтэй холбох толгойн овор хэмжээний хязгаар (тоноглогдсон үед).

- Урсацын талаарх мэдээлэлд дараах зүйлийг багтаасан байна. Үүнд:

  - Дээж авч хэмжилт хийдэг опасиметрийн хувьд:

- опасиметр руу орох дээжний нийлбэр урсацын хэмжээ. Энэ хэмжээ нь хэмжих хөндийд орох ажилласан хийн 10.2 a)-т заасан даралтыг үүсгэдэг байна. Мөн 10.2 c) заасан нэмэлт агаарын даралтын хязгаар.

- Хэмжих хөндийгөөр урсан өнгөрөх дээжний урсацын хэмжээ. Энэ хэмжээ нь хэмжих хөндийд орох ажилласан хийн 10.2 a)-т заасан даралтыг үүсгэдэг байна. Мөн 10.2 c) заасан нэмэлт агаарын даралтын хязгаар. Энэ мэдээлэл нь хэмжих хөндий рүү орох урсгал дээр даралт тохируулах клапан суурилуулсан опасиметрийн хувьд зайлшгүй шаардлагатай.

- Бүрэн урсацын опасиметрын хувьд: зөв ажиллах үеийн хамгийн их болон хамгийн бага урсацын хэмжээ.

- Гэрлийн эх үүсвэрийн ажиллах хязгаар (гэрлийн эх үүсвэрийн ажиллах хүчдэлийн хязгаар ба гэрлийн лампын ашиглах хугацаатай холбоотой заавар)

- Гэрлийн эх үүсвэр болон хүлээн авагчийн үзүүлэлт өөрчлөгдөх үеийн температурын ихсэх болон багасах хэмжээ

- Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагчийн спектрийн болон шүүлтүүрийн (тоноглогдсон үед) үзүүлэлт.

- Опасиметрийн ажиллагааг болон нарийвчлалыг алдагдуулахгүйгээр ажиллуулж чадах хүчдэлийн хязгаар. Гэрлийн ламп болон сэнс нь тусдаа тэжээлээр ажилладаг тохиолдолд тэдгээрийн ажиллах хүчдэлийн хязгаар.

- Опасиметрийн техникийн үзүүлэлт: цахилгаан хэлхээний диаграмм, хэмжих хөндийн овор хэмжээ болон ажиллахад (агаар болон утаа дамжих) шаардагдах талбайн хэмжээг үзүүлсэн зураг болон зарим чухал шаардлагатай хүлцэлийн хэмжээ (ж.нь: тохируулга хийхэд ашиглах гэх мэт)

- Опасиметрийн ашиглалтын талаарх мэдээлэл. Энэ мэдээлэлд цэвэрлээг хийх үечлэлийг оруулсан байна. Опасиметрийг үргэлжлүүлэн ашиглах болон хэсэг хугацааны дараа дахин ашиглах үед заавал хийх арга хэмжээ. Эцэст нь, хэмжилтийн дүнг үзүүлэхээс өмнө утааны опасиметрээр урсан гарах хугацаа болон тэглэх тохиргоог шалгалгүйгээр утаанд хэмжилт хийх хамгийн их хугацаа.

- Бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацааны хувьд:

  - Дээж авч хэмжилт хийдэг опасиметр: үйлдвэрлэгчээс зөвлөмж болгосон дээж авах хошуу болон хоолойны яндангаас гарах ажилласан хийн хурднаас хамааруулан (10.1.1-г харах) тогтоосон бодит хариу үйлдлийн хугацаа;

  - Бүрэн урсацын опасиметр: бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацаа нь хийн урсгалын шинж чанараас хамаарна.

- Цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа, алгоритм, эсвэл цахилгаан хэлхээний диаграмм болон тэдгээрийн бүх үзүүлэлт (тоноглогдсон үед), дэлгэцийн хариу үйлдлийн хугацаа (8.2.3-ийг харах).

- Температурын хариу үйлдлийн хугацаа (гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрыг хэмжих багажны хувьд, 8.4-ийг харах).

# 10.3 Багаж хэрэгсэлд тавигдах шаардлага

10.3.1 Багаж (тоноглогдсон үед) нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

    - Утаа хэмжих хөндий (тоноглогдсон үед), эсвэл утаа хэмжих хөндий орох хэсэг дэх ажилласан хийн даралт.

    - Хийн температурыг хэмжихээр үйлдвэрлэгчээс тогтоосон цэгүүдийн температурын хэмжээ.

    - Нэмэлт агаарын даралт (тоноглогдсон үед).

    - Хэмжилтэнд оролгүй гарч буй ажилласан хийн температур (тоноглогдсон үед).

    - Лампны ажиллах хүчдэл (ногоон өнгийн LED ашиглагдах үед шаардлагагүй).

    - Гэрэл хүлээн авагчийн хэлхээний “гаралт” (хийн тунгалаг бусын хэмжээг харуулсан).

10.3.2 Дараах зүйлсийг (тоноглогдсон үед) хянадаг байна.

    - Хүлээн авагчийн хэлхээний мэдрэх чадвар.

    - Нэмэлт агаарын урсац (шууд буюу шууд бус хэмжилт).

10.3.3 Хяналтын зорилгоор дараах зүйлсийг нэмэлтээр хангана.

    - Багажны нарийвчлалыг шалгах нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүр

    - Хий алдаж байгаа эсэхийг шалгах нарийссан нүхтэй толгой (нэмэлт агаарыг ашиглах үед)

    - Опасиметрээс гарах утааны даралтны уналтыг шалгах нарийссан нүхтэй толгой.

# 11 Опасиметрын төрлыг баталгаажуулах

# 11.1 Танилцуулга

Энэхүү бүлэгт өгөгдсөн опасиметрын төрөл нь өмнөх 6-аас 10-р бүлэгт заасан шаардлагад нийцсэн эсэхийг баталгаажуулах үйл явцуудыг тодорхойлсон болно. Эдгээр нь бүх oпасиметрт хамаарахгүй байж болох ба тухайн опасиметрын доор үзүүлсэн хийц болон зориулалтын онцлогоос хамаарна. Үүнд:

- бүрэн урсацын хэмжээ, эсвэл дээж авах байдал;

- зөвхөн тунгалаг бус байдлыг хэмжих, эсвэл гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг хэмжихэд зориулагдсан;

- тогтонги горимтой нөхцөлд хэмжилт хийх, эсвэл богино хугацааны хэмжилт хийхэд зориулагдсан.

Тухайн хэсгийн гарчигт эшлэл авсан бүлгийг тэмдэглэн үзүүлсэн.

# 11.2 Ерөнхий зүйл

Опасиметрын тухайн төрөл нь өгөгдсөн техникийн үзүүлэлтэнд нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, баталгаажуулах үүднээс юуны өмнө тухайн опасиметрийг ажиллуулах болон хянахад ашиглах багаж хэрэгслүүд суурилуулагдсан эсэх, мөн үйлдвэрлэгчээс гаргасан өгөгдөл, ашиглалтын үед тавигдах хязгаарлалтыг шалгах хэрэгтэй. Түүний дараа багаж, хэрэгслүүд нь техникийн үзүүлэлт, үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хязгаарын хүрээнд гүйцэтгэлийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах туршилтаар шалгана. Опасиметрийн баталгаажуулах туршилтыг хийхэд нэмэлт багаж, хэрэгсэл ашиглах хэрэгцээ гарч болно.

Тогтмол хийгддэг, түгээмэл туршилтын (оптикийн ба цахилгааны гэх мэт) аргыг нарийвчлан тайлбарлаагүй байж болох ба бусад аргын талаарх зааврыг заавал өгсөн байна. Эдгээр заавар нь опасиметрын бүх хийц, хийгдэх бүх туршилтыг хамарч чадахгүй байж болох учир тухайн опасиметрийн нарийвчлалд тохирсон, тавигдах шаардлагыг хангах өөр аргаар туршилт явуулж болно. Бичлэг хийх хэрэгслийг ашигласан тохиолдолд, хэлхээний аливаа нөлөөллийг харгалзан үзнэ.

Энэхүү олон улсын стандартын зарим шаардлагад нийцээгүй опасиметрын төрлийн үл тохирлыг залруулсан тохиолдолд түүнийг ашиглахыг зөвшөөрч болно. Залруулсан байдлыг жишиг опасиметртэй харьцуулах болон тооцоолох аргаар шалгана.

Хэрэв зарим үзүүлэлтийг тогтоох шаардлагагүй тусгай хэрэгцээнд ашиглах опасиметрын төрөл нь энэхүү олон улсын стандартын зарим шаардлагыг хангахгүй байж болно.

# 11.3 Үйлдвэрлэгчээс гаргасан мэдээлэл

Үйлдвэрлэгчээс гаргасан мэдээлэл 10.2-д заасан шаардлагад нийцсэн эсэхийг шалгана.

# 11.4 Багаж хэрэгслийн шаардлага

Үйлдвэрлэгчийн багаж хэрэгсэл нь 10.3-д заасан шаардлагад нийцсэн эсэхийг шалгана.

# 11.5 Багаж хэрэгслийн баталгаажуулалт

11.5.1 Нарийвчлал болон хуваарь (6.1.2, 7.2-г харах)

Индикаторын заалтны нарийвчлал болон хуваарь нь 6.1.2, 7.2.4 мөн 7.2.5-д заасан шаардлагатай нийцэж байгаа эсэхийг шалгана.

11.5.2 Гэрлийн эх үүсвэр (6.2.2-г харах)

Заасан шаардлагад нийцсэн эсэхийг шалгахдаа гэрлийн эх үүсвэрийн өнгөний температур 2 800 К ба 3 250 К-ийн хооронд байгаа, эсвэл зөвшөөрөгдсөн спектр бүхий ногоон гэрлийн диод (LED) ашиглан баталгаажуулна (гэрлийн эх үүсвэрийн хүчин чадал гэх мэт).

11.5.3 Янз бүрийн долгионы урт ба температуртай үеийн гэрэл хүлээн авагчийн хариу үйлдэл (6.2.3-г харах)

Хүлээн авагч ба шүүлтүүр хосолсон багажны үзүүлэлтийг шалгахдаа түүний мэдрэх чадвар нь 550нм -ээс 570нм хүртэлх хязгаарт хамгийн их, өөрчлөлт нь 4% буюу 430 нм-с 680 нм хэмжээнээс хэтрэхгүй байгааг, эсвэл ногоон өнгийн диодыг (LED) фотодиодын хамтаар ашиглаж байгаа эсэхийг тогтооно. Ногоон өнгийн диодыг (LED) фотодиодын хамт ашиглах үед долгионы уртыг шалгах шаардлагагүй.

Гэрлийн эх үүсвэр болон хүлээн авагч нь үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хамгийн их температурт өөрчлөлтгүй ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана.

11.5.4 Хэмжилтийн хэлхээ болон тохируулга хийх нарийвчлал (6.1.3, 6.2.5, 7.2.6 ба 7.3.5-г харах)

11.5.4.1 Багажны тэглэх тохиргоог хийсэн, “хасах” заалттай эсэхийг шалгана. Мөн гэрлийн эх үүсвэрийг унтраасан үед, хэмжих хэлхээг холбосон эсэхээс үл хамаарч тунгалаг бусын хэмжээг индикатор 100% гэж заах байх ёстой. Тэглэх тохируулгын тэжээлийн хүчдэл үйлдвэрлэгчээс заасан хязгаарт байгаа эсэхийг шалгана.

11.5.4.2 Багажны тэглэх тохиргоог хийсний дараа түүний алдаа 60 минутаас дээш, эсвэл туршилт үргэлжлэх үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацааны дараа 0,025 м-1, эсвэл 0,5% байна.

11.5.4.3 Тунгалаг бусыг хэмжих хуваарийн нарийвчлалыг 5%-иас 60% хүртлэх хэмжээний тунгалаг бус бүхий 3 цэгийг санамсаргүй байдлаар сонгож хэмжилт явуулж шалгана. Тухайн цэгүүдийн тунгалаг бусын хэмжээ ойролцоогоор 10%, 25%, 50% байх нь тохиромжтой. Энэхүү туршилтыг гэрлийн хүчний янз бүрийн түвшинд (оптикийн гадаргууг бохирдуулж) давтан хийнэ.

Энэ шалгалтыг тунгалаг бусын 1% хүртэлх нарийвчлалын нягтралтай оптик, эсвэл нейтрал-нягтралтай дэлгэц ашиглан, эсвэл бусад ижил, тохиромжтой аргаар хийнэ. Хэрэв тунгалаг бусын хэмжих хуваарийн алдаа нь 2% -иас бага байвал түүнийг хангалттай гэж үзнэ. Дэлгэцний гадаргуу цэвэрхэн, зураасгүй байх шаардлагатай. Туршилтыг хүлээн авагчийн температур үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хэвийн болон хамгийн их байх нөхцөлд хийнэ.

Тунгалаг бусыг бүрэн хуваарийн заалтны 60%-иас илүүгүй хэмжээгээр тодорхойлдог багажийг шалгахдаа тэг болон бүрэн хуваарийн заалтны хооронд байх гурван өөр хэмжээтэй тунгалаг бусыг хэмжиж туршина.

ТАЙЛБАР Дэлгэцээр нэвтрэх гэрэл ба дэлгэцийн нягтралын үзүүлэлт яг пропорциналь (тэнцүү) байх шаардлагүй юм. Учир нь дэлгэц хооронд орших агаар, дэлгэцийн шил гэх мэт нь нөлөө үзүүлэхийг тооцоолож үзвэл зохино.

11.5.4.4 Дээрх 3 цэгийн (11.5.4.3-д заасан) тунгалаг бус болон оптик замын ашигтай урт зэргийг хэмжиж 3.4-р томьёогоор тооцоход  нь 0.05 м-1 хэмжээнээс илүүгүй байх үед температур болон даралтыг засвар (7.3.5-ийг харах) хийхгүйгээр баталгаажуулна.

11.5.5 Оптик багажны хийц (6.2.4-г харах)

Багажны техникийн үзүүлэлт 10.2 I)-д нийцэж байгааг болон туршилт хийх оптик багажны хийц нь 6.2.4-д заасан шаардлагыг хангаж байгааг шалгана. Туршилтанд ашиглаж буй опасиметрийн оптик эд ангиудын овор хэмжээ, байршил зэрэг нь техникийн үзүүлэлтэнд нийцэж байгааг шалгана.

11.5.6 Багажийг бэлдэх (6.1.8-г харах)

Багажийг бэлдэж дуусаад туршилтыг 11.5.4.3-д заасны дагуу нэн даруй явуулна.

11.5.7 Цахилгаан соронзон болон цаг уурын нийцэл (6.1.9-г харах)

Туршилтыг 6.1.9-д заасан стандартын дагуу явуулах ба 11.5.4.3-ийн шаардлагыг хангасан байна.

# 11.6 Хийцийн болон үндсэн үзүүлэлтийг баталгаажуулах

11.6.1 Температурыг шалгах (7.3.7-г харах)

11.6.1.1 Дээж авч хэмжилт хийдэг опасиметрийн температурын тархалтыг үнэлэх

11.6.1.1.1 Зорилго

373 К температуртай ажилласан хийн гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг тодорхойлоход ашигласан үйлдвэрлэгчээс өгсөн температур хэмжигч индикатор нь хэмжих хөндий дэх хийн дундаж температурыг үзүүлдэг байна. Үүнийг хэмжих хөндийн температурын тархалтыг хэмжсэн дүн болон индикаторын үзүүлэлт хоёрыг харьцуулж тогтооно.

11.6.1.1.2 Туршилтанд бэлтгэх

Температурын тархалтыг хэмжихийн тулд хэмжих хөндийн тэнхлэгийн шугамын дагуу байх хоорондоо ялгаатай цэгүүдийн температурыг хэмжихээр зохих бэлтгэлийг хангана. Температурын мэдрүүрүүдийг хийн урсгалд нөлөө үзүүлэхгүй байхаар суурилуулсан байна. Хамгийн үр дүнтэй арга нь утаа хэмжих хөндийн тэнхлэгийн шугамыг хөндлөн огтолж байрлах 0.1 мм диаметртэй утас бүхий термометрийг суурилуулах юм. Энэ системийг ашиглахын тулд утсыг өрөмдөж гаргасан нүхэнд суулгахын хамт гэрлийн эх үүсвэр болон хүлээн авагчийг ашиглах шаардлагатай.

11.6.1.1.3 Туршилт

Хэмжих хөндийд ажилласан хий, эсвэл халаасан агаарыг оруулж тэнхлэгийн шугамын дагуух цэгүүдэд температурын тархалтыг болон нэмэлт агаарын температурыг түүний холилдох хэсэгт тус тус хэмжинэ. Температурын тархалтыг зөв тогтоохын тулд хэмжих цэгүүдийн тоог хангалттай хэмжээгээр авна. Хэмжилтийг дараах нөхцөлд хийнэ. Үүнд:

    - дээжний температур болон урсацыг үйлдвэрлэгчийн зөвлөмж болгосны дагуу хамгийн бага байх нөхцөл (энэ үед дээжний даралт хамгийн бага, нэмэлт агаарын даралт хамгийн их байна);

    - дээжний температур болон урсацыг үйлдвэрлэгчийн зөвлөмж болгосны дагуу хамгийн мх байх нөхцөл (энэ үед дээжний даралт хамгийн их, нэмэлт агаарын даралт хамгийн бага байна).

11.6.1.1.4 Үнэлгээ

    - Утааг хэмжих хөндийн тэнхлэгийн шугам дагуух температурын тархалтыг нэмэлт агаарыг ажилласан хийтэй хольж, хавсралт А-д заасан аргаар үзүүлэх ба дараах байдлаар үнэлнэ.

    - Дээрх хоёр нөхцөлд  ба  дундаж температурыг тооцоолж, тэдгээрийг үйлдвэрлэгчийн индиктарын заалттай харьцуулан зөрүү 5 К дотор байгаа эсэхийг шалгана.

    - 11.6.1.1.3-т заасан нөхцөлд туршилт явуулахад нэмэлт агаартай холилдохын өмнө ажилласан хийн температур 343 К-ээс багагүй байна.

    - 11.6.1.1.3-т заасан нөхцөлд туршилт явуулахад дундаж температурын хамгийн их утга 553 К-ээс хэтрээгүй байна.

    - Дундаж температуртай ижил буюу 11.6.1.1.3-т заасан нөхцөлд туршилтаар хэмжсэн температуртай үе дэх Lм (утаа орох хэсгээс эхлэх) зайг тогтооно. Бусад баталгаажуулалтанд ашиглах зорилгоор энэ цэгийн температур нь хэмжих хөндий дэх дээж хийн дундаж температуртай тэнцүү гэж үзнэ. Утаа орох хэсэг нь хэмжих хөндийн төвд байралдаг тохиолдолд хөндийн хоёр тал  ба  урттай болно. Бусад баталгаажуулалтанд ашиглах зорилгоор хөндийн хоёр талд  зайд байрлуулсан хоёр термометрийн хэмжилтийн утгыг дундаж температур гэж авна. Термометрийн загварыг 3-р зурагт үзүүллээ.

11.6.1.2 Бүрэн урсацын опасиметрын температурын тархалтыг үнэлэх

11.6.1.2.1 Зорилго

373 К температуртай ажилласан хийн гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг тодорхойлоход ашигласан үйлдвэрлэгчээс өгсөн температур хэмжигч индикатор нь хэмжих хөндий дэх хийн дундаж температурыг үзүүлдэг байна. Үүнийг хэмжих хөндийн температурын тархалтыг хэмжсэн дүн болон индикаторын үзүүлэлт хоёрыг харьцуулж тогтооно.

11.6.1.2.2 Туршилтанд бэлтгэх

Температурын тархалтыг хэмжихийн тулд хэмжих хөндийн тэнхлэгийн шугамын дагуу байх хоорондоо ялгаатай цэгүүдийн температурыг хэмжихээр зохих бэлтгэлийг хангана. Температурын мэдрүүрүүдийг хийн урсгалд нөлөө үзүүлэхгүй байхаар суурилуулсан байна

11.6.1.2.3 Туршилт

Хэмжих хөндийд 373K-553 K температуртай ажилласан хий, эсвэл халаасан агаарыг оруулж тэнхлэгийн шугамын дагуух цэгүүдэд температурын тархалтыг болон нэмэлт агаарын температурыг түүний холилдох хэсэгт тус тус хэмжинэ. Температурын тархалтыг зөв тогтоохын тулд хэмжих цэгүүдийн тоог хангалттай хэмжээгээр авна. Хэмжилтийг дараах нөхцөлд хийнэ. Үүнд:

    - Даралт хамгийн бага, нэмэлт агаарын даралт (тоноглогдсон үед) хамгийн их байх нөхцөл;

    - Даралт хамгийн их, нэмэлт агаарын даралт (тоноглогдсон үед) хамгийн бага байх нөхцөл.

11.6.1.2.4 Үнэлгээ

Утааг хэмжих хөндийн тэнхлэгийн шугам дагуух температурын тархалтыг нэмэлт агаарыг ажилласан хийтэй хольж, хавсралт А-д заасан аргаар үзүүлнэ ба дараах байдлаар үнэлнэ. Дээрх хоёр нөхцөлд  ба  дундаж температурыг тооцоолж, тэдгээрийг үйлдвэрлэгчийн индиктарын заалттай харьцуулан зөрүү 5 К дотор байгаа эсэхийг шалгана.

11.6.1.3 Дээж авч хэмжилт хийдэг опасиметрийн дээж авах хошуу, гадна гэрний температур

11.6.1.3.1 Зорилго

Конденсаци үүсэхээс сэргийлэх үүднээс хэмжих бүс болон хийн бүхий л системийн хананы температур нь ажилласан хийн шингэрэх температураас хангалттай хэмжээгээр их байх шаардлагатай. Үүнийг тогтонги горимтой нөхцөлд дээжний хамгийн бага даралттай үеийн хамгийн бага температурт болон тусгайлан тогтоосон температурт хэмжинэ. Мөн богино хугацааны хэмжилтийн хувьд дээж авч эхлэхээс хамгийн бага температурт хүрэх хүртлэх хугацааг тогтоож өгнө.

11.6.1.3.2 Туршилтанд бэлтгэх

Хэмжих хөндий болон дээж авах хошууны хоорондын дээжний хамгийн бага температуртай цэг дээр термо элементүүдийг байрлуулна. Тэдгээрийг 1 секунд орчим давтамжтай, хамгийн багадаа 1 мм/с хурдтай бичигч, эсвэл түүнтэй адилтгах хэрэгсэлтэй холбоно. Дээж авах хошууг гурван-замт хавхлагатай холбоно. Салхины нөлөөнөөс дээж авах шугамыг хамгаалсан байна. Яндантай холбосон гурван-замт хавлаганы орчимд хийн температур 373° С, урсгалын хурд 30 м/с байна.

11.6.1.3.3 Турших

Дээж авах шугамын температур 293 K байна. Температурыг байнга хэмжинэ. Хавлагыг нээж системийн температурыг тогтворжих хүртэл халуун агаарыг хэмжих хөндийд оруулна.

11.6.1.3.4 Үнэлгээ

Температурын муруй нь хоёр үзүүлэлтийг харуулна. Нэгдүгээрт, 343 K-ээс их халсан тогтворжсон системийн температур. Хоёрдугаарт, 343 K температур хүртэл халах хугацаа. Энэ хугацаа нь 60 секундээс богино, эсвэл тухайн багаж хэрэгслийн хэмжилт хийхийн өмнөх урьдчилан бэлтгэхэд шаардагдах хугацаатай ижил байна.

11.6.2 Заалтны тогтвортой байдал (7.3.1-г харах)

11.6.2.1 Зорилго

Хэмжих хөндийн төгсгөл хэсэгт нэмэлт агаар болон ажилласан хий холилдох хангалттай их хэмжээний зай опасиметрт байж болно. Энэ хольц нь оптик замын ашигтай уртыг хэлбэлзүүлж тогтворгүй байдалд хүргэх, заалтанд нөлөөлж алдаа гарахад хүргэнэ. Жишээлбэл: Утаа орох хэсэг нь төвдөө байралдаг хэмжих хөндийтэй опасиметрийн хоёр хөндийн хэмжилтийн утга зөрж, алдаа гарч болно. Энэ өөрчлөлтийг заавал шалгана. Зарим төрлийн опасиметр, жишээлбэл, бүрэн урсацын опасиметр нь заалтны тогтвортой байдлыг баталгаажуулаагүй байдаг. Иймд бүх опасиметрийг шалгах нь зүйтэй.

11.6.2.2 Туршилтанд бэлтгэх

Бичлэг хийх терминалын гаралтын дохио нь (6.2.6-ийг харах) хамгийн багадаа 10 мм/с хурдтай, 1 секундын давтамжийн хариу өгөх хугацаатай, 90 % хүртлэх бүрэн хуваарийн заалт бүхий бичих хэрэгсэлтэй холбогдсон байна. Ойролцоогоор 20%-ийн тунгалаг бусыг хэмжихдээ 0.5 %-иас ихгүй хэмжээг 4 мм-ийн нарийвчлалаар үзүүлдэг байна. Дээж авч хэмжилт хийдэг багажны тунгалаг бусын хэмжилтийг алдуулалгүй тогтмол байлгахын тулд нэмэлт савны эзлэхүүн 1 секундэд шугамаар урсах дээжний урсацаас 20 дахин их байх ба хөдөлгүүрийн эргэлт минутанд 5000-аас багагүй байна.

Бүрэн урсацын опасиметрийг тогтонги горимтой нөхцөлд нэмэлт савгүй ажиллуулж болно.

11.6.2.3 Турших

Тогтонги горимтой нөхцөлд утаа опасиметрээр ойролцоогоор 10 секунд дамжин өнгөрөх үеийн терминалын дохиог бүртгэнэ (дээж авах багажны хувьд хамгийн их, бага даралттай нөхцөлд ажиллана). Зөвхөн тунгалаг бусыг хэмжих багажны хувьд утааны тунгалаг бусын хэмжээ ойролцоогоор 20% байна. Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрыг хэмжих багажны хувьд бүтэн хуваарийн заалт 2 м-1-ээс илүүгүй үед итгэлцүүр нь ойролцоогоор 1.7 м-1, эсвэл 90% байна.

11.6.2.4 Үнэлгээ

Хэрэв бүртгэсэн хамгийн бага ба их утгуудын хоорондох зөрүү нь бүрэн хуваарийн заалт 2 м-1-ээс илүүгүй үед 8%, эсвэл 0.15 м-1, эсвэл тунгалаг бусын хувьд 1%-иас илүүгүй тогтвортой байвал түүнийг хангалттай гэж үзнэ.

11.6.3 Дотоод хугарал ба сарнилт

11.6.3.1 Зорилго

Хэрэв хэмжих хөндийн дотор талын гадаргуу нь гэрэл ойх, эсвэл гаднаас гэрлийг нэвтрүүлэхгүй байх битүүмжлэл хангалтгүйн улмаас хүлээн авагчийн хүлээн авах гэрэл нь сарнисан, эсвэл ойсон гэрэл байна. Энэхүү нөлөөг 11.6.3.2-д заасны дагуу, эсвэл түүнтэй дүйцэх аргаар шалгана.

11.6.3.2 Туршилтанд бэлтгэх

11.6.3.2.1 Энэ арга нь гэрлийн эх үүсвэрээс (линзтэй) гарах гэрлийн шууд тусгал болон гэрлийн хугарсан, эсвэл сарнисан гэрлийн тусгалтай харьцуулна. Хугарсан, эсвэл сарнисан гэрлийн нөлөөг гэрлийн эх үүсвэрийн гэрлийн тусгалаар үүссэн дүрсний гадна талбайг гэрэлтүүлж буй гэрлийн тусгал гэж тодорхойлж болно. Жишээлбэл гэрлийн тусгал нь 10 мм диаметртэй тойрог байвал 10 мм диаметртэй тойргийн гаднах гэрлийн тусгалыг хугарсан эсвэл сарнисан гэж ойлгоно. Гэрлийн тусгал тусах хэсэгт төвдөө гэрлийн эх үүсвэрээийн диаметрээс ялимгүй том нүхтэй, хавтгай дэлгэцийг байрлуулснаар хугарсан болон сарнисан гэлийн нөлөөг арилгаж болно. Уг дэлгэцийг байрлуулсан болон байрлуулаагүй үеийн хэмжилтийг харьцуулж гэрлийн хугарал, эсвэл сарнилтын нөлөөг тодорхойлж болно. Туршилт хийхийн тулд дараах тохируулгыг урьдчилан хийнэ. Гэрэл хүлээн авагчийг түүний мэдрэх элементтэй ижил диаметр, фокустай линзээр солино. Төвдөө нүхтэй дэлгэцийг линзний ард байрлуулна. Эцэст нь гэрэл хүлээн авагчийг шилжүүлэн байрлуулж линз болон дэлгэцээр дамжин ирэх гэрлийн тусгалыг хүлээн авахаар болгоно. Хэмжилт хийхийн өмнө дараах хоёр нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

11.6.3.2.2 Опасиметрын утаа хэмжих хөндийг гэрлийн эх үүсвэр, линз, дэлгэц, гэрэл хүлээн авагчаар (4-р зураг) тоноглох ба хэмжих хөндийн дотор гадаргуугийн нөхцөл хэвийн байна (энэ нь “шинэ” нөхцөл биш бөгөөд хэмжих хөндийн додор гадаргууг урьдчилан бэлдэж опасиметээр туршилт хийхэд бэлэн болгоно). Опасиметрт байрлуулсан дэлгэцийг суурилуулж буцааж авах ажиллагаа хялбар, төвөггүй хийгддэг байна. Фото элемент (хүлээн авагч), дэлгэцийг байрлуулахын тулд опасиметрийн гэрний хийцийг өөрчилж болох боловч энэ өөрчлөлт нь опасиметрийн ажиллагаа, утаа болон нэмэлт агаарын урсгалд нөлөөлөхгүй байна.

11.6.3.2.3 Гэрлийн эх үүсвэр, линз, дэлгэц, гэрэл хүлээн авагчийг 11.6.3.2.2-д зааснаар, хугарал үүсэхгүй байхаар байрлуулна. Дээж авч хэмждэг опсиметрийн хувьд утааны хоолой, гадна гэрийг салгаж, хар өнгийн материалаар бүрж, гаднаас гэрэл тусхааргүй харанхуй өрөөнд байрлуулж бэлдэнэ.

11.6.3.3 Турших

11.6.3.3.1 Гэрлийн эх үүсвэр, линз ба дэлгэцийг 11.6.3.2.3-д заасны дагуу байрлуулсны дараа гэрлийн эх үүсвэрийг ажиллуулж, индикаторын заалт 1.7 м-1 гарахаар хүлээн авагчийн цахилгааны хэлхээний мэдрэх чадварыг тохируулна. Хэмжилтийг бүртгэж авсны дараа дэлгэцийг буцаан авч хэмжилтийг шинээр хийнэ. Энэ хос хэмжилтийг хамгийн багадаа 4 удаа давтана.

11.6.3.3.2 Дэлгэцийг 11.6.3.2.1-д заасны дагуу байрлуулсны дараа индикаторын заалт 1.7 м-1 гарахаар хүлээн авагчийн цахилгааны хэлхээний мэдрэх чадварыг тохируулна. Хэмжилтийг бүртгэж авсны дараа дэлгэцийг буцаан авч хэмжилтийг шинээр хийнэ. Энэ хос хэмжилтийг хамгийн багадаа 4 удаа давтана.

11.6.3.3.3 Дэлгэцийг 11.6.3.2.3-д заасны дагуу опасиметрт байрлуулсны дараа хэмжих хөндийг “цэвэр” агаараар дүүргэн индикаторын заалтыг тэглэж, хүлээн авагчийн мэдрэх чадварыг тохируулна. Ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүртэй утааг багажаар дамжуулж, индикаторын заалтыг тэмдэглэнэ. Дэлгэцийг авч хэмжилтийг шинээр хийнэ. Энэ хос хэмжилтийг хамгийн багадаа 4 удаа давтана. Энэ туршилтын хувьд хөдөлгүүрт үүсэх өөрчлөлтийг багасгах үүднээс дээж авах шугамд их хэмжээний эзэлхүүнтэй нэмэлт сав шаардагдаж болно. Мөн хүлээн авагчийн хэмжилтийн дүнг бүртгэнэ.

11.6.3.4 Үнэлгээ

Хэрэв дээрх гурван нөхцөлд хэмжсэн утгын өөрчлөлт ,  ба  (тус бүрдээ 4 удаагийн хэмжилтийн дундаж) доорх хязгаарт байгаа үед тохиргоо алдагдаагүй гэж үзнэ.

м-1

ТАЙЛБАР: Энэ нь ихэвчлэн линзны гадаргуугаас тархсан гэрэл болно.

Дараах нөхцөлд oпасиметрийн тусгал болон тархалт хэмжилтэнд нөлөөлөхгүй гэж үзнэ.

м-1

ба

м-1

11.6.4.1 Гэрэл хүлээн авагчийн температур (6.2.3, 6.2.4-г харах)

11.6.4.1 Зорилго

Гэрлийн эх үүсвэр/гэрэл хүлээн авагчийн нийлбэр температураас хамаарч температур хэмжүүрийн мэдрэх чадвар өөрчлөгдөж болно. Опасиметрийн ажиллах нөхцөлийг байж болох хамгийн хүнд байдлаар өөрчлөхөд үйлдвэрлэгчээс тодорхойлсон температурын хамгийн их хязгаараас хэтрэхгүй байгаа эсэхийг энэ туршилтаар баталгаажуулах зорилготой. Хүлээн авагчийн гадаргуу дээр байрлуулсан хос термоэлемент нь хүлээн авагчийн температурыг хэмжинэ.

11.6.4.2 Туршилтанд бэлтгэх

Хос термоэлэментийг 11.6.4.1-д зааснаар хүлээн авагчийн гадаргуу дээр байрлуулна. Үйлдвэрлэгчээс зөвлөмж болгосн хамгийн их температуртай болон хамгийн их даралттай агаар, эсвэл ажилласан хийгээр опасиметрт дамжуулахаар бэлдэнэ. Мөн нэмэлт агаарыг үйлдвэрлэгчээс заасан хамгийн их хэмжээгээр халаах арга хэмжээг авна (тоноглогдсон үед).

11.6.4.3 Турших

Хүлээн авагчийн температур тогтворжих хүртэл опасиметрээр халуун агаар эсвэл хийг дамжуулна. Энэхүү хэмжсэн температурт хийн температур, даралт, нэмэлт агаарын температурын нөлөөлнө.

11.6.4.4 Үнэлгээ

Үйлдвэрлэгчээс тодорхойлсон хамгийн их үзүүлэлтээс хэтрээгүй тохиолдолд хүлээн авагчийн температур өөрчлөлтгүй гэж тооцно.

ТАЙЛБАР: Зарим төрлийн опасиметр гэрлийн эх үүсвэр ба гэрэл хүлээн авагчийг усаар хөргөдөг (усан хөргүүрээр тоноглогдсон) хийцтэй байдаг. Хөргөх шаардлагатай үед үйлдвэрлэгчээс заасны дагуу усны температур болон усны урсацыг тохируулсан байна.

11.6.5 Оптик замын ашигтай урт, LA (7.2.2, 7.3.4-г харах)

11.6.5.1 Зорилго

Опасиметрын тохируулгыг шалгахын тулд үйлдвэрлэгчээс заасан оптик замын ашигтай уртыг шалгаж баталгаажуулна. Үүнийг ашигтай урт нь мэдэгдэж буй жишиг oпасиметртэй харьцуулах, эсвэл хэвийн ажиллах нөхцөлд ашигтай уртыг нь мэдэгдэж буй утаагаар дүүргэсэн үеийн опасиметрийн заалтыг харьцуулах замаар хийнэ. Аль ч тохиолдолд хэвийн нөхцөлд ажиллах болон жишиг, эсвэл хийцийг нь өөрчилсөн опасиметрүүдийн температурын зөрүүг засахын тулд утаа хэмжих хөндий дэх хийн дундаж температурыг мэдэж байх шаардлагатай.

11.6.5.2 Жишиг опасиметртай харьцуулах

11.6.5.2.1 Туршилтанд бэлтгэх

Туршиж буй опасиметр болон жишиг опасиметр хоёрыг нэгэн зэрэг дээж авахаар холбосон байна. Опасиметр тус бүрийн авч буй дээжний урсац болон температур нь үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хамгийн бага хязгаарт байна (энэ үед дээжний даралт хамгийн бага, нэмэлт агаарын даралт хамгийн их байна). Туршилтанд байгаа oпасиметрийн утаа хэмжих хөндийн дундаж  температурыг 11.6.1-д заасны дагуу хэмжихэд бэлдсэн байвал зохино.

11.6.5.2.2 Турших

Хоёр опасиметрээр хэмжилт хийж утааны тунгалаг бусын 40% -аас 60% хүртлэх заалтыг нэгэн зэрэг тэмдэглэж авна. Энэхүү хэмжилтийг хамгийн багадаа 10 удаа хийж заалтыг тэмдэглэнэ.

11.6.5.2.3 Үнэлгээ

Тунгалаг бусын заалтыг ашиглан оптик замын ашигтай уртыг дараах томьёогоор бодож гаргана:

(6)

туршиж буй опасиметрт ба  жишиг опасиметрт хамаарна.

Дээрх LA1 утгуудын дундаж нь ашигтай урт болно. Ашигтай уртын дунджийг статистик аргаар 95% үр дүнтэй, ±1%-ийн нарийвчлалаар баталгаажуулна. (IСO 2602-ыг харах) Хэрэв энэ түвшинд хүрээгүй тохиолдолд статистик үзүүлэлтийг хангах хүртэл нэмэлт туршилт хийнэ. Дээрх түвшингийн хязгаарыг тооцохын өмнө жишиг опасиметрын нарийвчлалыг шалгана. Жишиг опасиметр нь ± 1% хэмжээнээс бага нарийвчлалтай байна.

11.6.5.2.4 Альтернатив арга арга (хувилбар)

Дээжний температурыг тогтоосон хэмжээгээр тохируулах боломжгүй тохиолдолд хоёр опасиметрийн хэмжих хөндийн дундаж температурыг тусд нь хэмжинэ. Дээжний температур нь үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хамгийн бага хэмжээнд байх үед хэмжих хөндийн хэмжилтээр тогтоосон температур болон дундаж температурын зөрүүг ашиглан опасиметрийн заалтыг засварлана.

11.6.5.3 Ажиллагааг нь өөрчилсөн болон өөрчлөөгүй опасиметрын хэмжилтийн дүнг харьцуулах

11.6.5.3.1 Туршилтанд бэлтгэх

Энэ тохиолдолд опасиметрийн хэвийн ажиллах нөхцөлийг (ашигтай урт нь  байх) хэмжиж буй утаагаар дүүргэсэн үед  ашигтай урттай болгож нөхцөлийг өөрчилсөн байна.

Нэмэлт агаарыг ашиглах опасиметрын хувьд өөрчлөлт хийх хамгийн зохимжтой арга бол нэмэлт агаарын урсгалыг хааж гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагч хоорондох зайг зөвхөн турших хийгээр дүүргэх юм. -ийн уртыг тодорхойлох гадаргуу нь опасиметрын хийцээс хамаарна. Энэ нь шилэн дэлгэц, эсвэл гэрлийн эх үүсвэр болон хүлээн авагч/шүүлтүүр хосолсон хийц байж болно. Сүүлийн тохиолдолд хүлээн авагчид хамгийн ойрын гэрлийн эх үүсвэрийн гадаргуунаас хэмжилт авна.

Бодит туршилтаар oпасиметрт үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хамгийн бага температур, урсац (дээжний хамгийн бага даралт, нэмэлт агаарын хамгийн их агаарын даралт) бүхий тунгалаг бусын хэмжээ тогтмол байх хийг дамжуулна. Фотоцахилгаан элементээс гарах дохиог 1 секундээс бага хариу үйлдлийн хугацаатай, 1.7 м-1-ийн тунгалаг бус бүхий хийн 0,05 м-1ээс ихгүй үзүүлэлтийг 4 мм хэмжээгээр бичдэг багажинд холбогдсон байна. Бичлэгийн аливаа өөрчлөлт болон тунгалаг бус хоорондын хамаарлыг тодорхойлсон байна.

Тунгалаг бусын хэмжээг хангалттай хэмжээгээр тогтмол барихын тулд дээж нь нэмэлт саваар 1 секундын турш 20 удаа дамждаг байна. Энэхүү систем нь дээжний температурыг тогтоосон хэмжээнд байлгахыг шаардах тул халаагууртай байж болно. Хэрэв байхгүй тохиолдолд халаагуурыг суурилуулах бөгөөд энэ нь дээжний температурт 5 К-ээс илүүгээр нөлөө үзүүлэхгүй байна.

Утааны хэмжих хөндий дэх дундаж температурыг 11.6.1-д заасны дагуу хэмжинэ. Ашигтай уртын хэмжээг нэмэлт агаарын урсгалыг ашиглан өөрчлөхөд гэрлийн эх үүсвэрийн үзүүлэлтэнд (ж. нь: тэглэх тохиргоонд) нөлөөлж байгаа эсэхийг шалгах ба эсвэл гэрлийн эх үүсвэрийг тусдаа тэжээлтэй холбоно. Хэрэв ажиллагааг нь өөрчилсөн болон өөрчлөөгүй опасиметрийн ашигтай уртын харьцаа  тохиолдолд дундаж температурын мэдрүүрийн 11.6.1-д заасан байрлалд хэмжсэн температурын харьцаа түүнтэй ижил байна. Харин  үед, температур мэдрүүрийн заах үзүүлэлтийг тусдаа хэмжсэн өгөгдлийг ашиглан  уртад харгалзах бодит температурт шилжүүлнэ. Ийм өгөгдөлийг мэдрүүрийн температурыг -ийн уртад харгалзах цахилгаан дамжуулах утасны эсэргүүцэлтэй харьцуулалт хийж авна. Ингэж харьцуулалт хийх замаар өгөгдөл авахад тодорхой нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Жишээ нь: ашигтай уртыг хэмжихэд нэмэлт агаарыг 10-15 секунд дамжуулж хэвийн, тогтвортой нөхцөл бүрдэх хүртэл хүлээнэ.

11.6.5.3.2 Турших

Тохируулгын шугамын тохиромжтой хоёр цэгт бичлэгийг хийнэ. Ялгаатай тунгалаг бус бүхий хийг oпасиметрээр дамжуулах бөгөөд хэвийн ажиллах нөхцөлөөс ашигтай урт  болж нөхцөл өөрчлөгдөх хүртэл хэмжилт хийж, бичнэ. Бүх туршилтыг явуулахад түүний үргэлжлэх хугацаа ашигтай урт өөрчлөгдсөн нөхцөлд хамгийн багадаа 10 секундын турш, эсвэл дундаж температурыг заах индикаторын хариу үйлдлийн хугацаанаас урт хугацаатай байна. Өөрчлөлтийг хийж дуусаад нэмэлт агаарыг оруулж тэглэх тохиргоог хийнэ.

Хүлээн авагчийн гадаргууг хэт их температурын нөлөөллөөс хамгаалахын тулд өөрчлөлт эхлэх бүрд хүлээн авагчийн өмнө хаалт байрлуулж болно. Энэ хаалтыг хүлээн авагчийн гадаргуугаас 1 мм-ээс холгүй зайд байрлуулах ба хэмжилт хийх үед түүнийг авсан байна. Хэрэв туршилт хоорондын тэглэх тохиргооны алдаа 0,4 м-1 хэмжээнээс их болох тохиолдолд гэрлийн эх үүсвэр болон хүлээн авагчийг дараагийн туршилтаас өмнө цэвэрлэнэ. Утааны үзүүлэлт 1 м-1 ба 2 м-1 хооронд байх үед хэмжилт хийх бөгөөд өөртлсөн болон өөрчлөөгүй нөхцөлд хамгийн багадаа 10 хэмжилт (хооронд нь харьцуулалт хийх зорилгоор) хийж заалтыг тэмдэглэн авна.

11.6.5.3.3 Үнэлгээ

Дараах зүйлсийг тэмдэглэн авна:

- , тэглэх тохиргоо хийсэн, ажиллагааг өөрчлөөгүй опасиметрын утааны дээжийг хүлээн авахын өмнөх заалт;

- , опасиметрын  заалтанд харгалзах хэмжих хөндийн дундаж температур;

- тэглэх тохиргоо хийсэн, ажиллагааг өөрчилсөн опасиметрийн утааны дээжийг хүлээн авахын өмнөх заалт

- опасиметрын  заалтанд харгалзах хэмжих хөндийн дундаж температур

Ашигтай уртыг 6-р тэгшитгэл ашиглан тодорхойлно.

Ашигтай уртын дунджийг статистик аргаар 95% үр дүнтэй, ±1%-ийн нарийвчлалаар баталгаажуулна. Хэрэв энэ түвшинд хүрээгүй тохиолдолд статистик үзүүлэлтийг хангах хүртэл нэмэлт туршилт хийнэ.

11.6.6 Дээж болон нэмэлт агаарын даралтын нөлөөлөл (6.1.4, 7.3.6-г харах)

11.6.6.1 Зорилго

Дээжний даралт ба нэмэлт агаарын (ашиглах тохиолдолд) даралтыг өөрчилснөөр опасиметрын ашигтай уртыг өөрчилж болно. Багажны ажиллагаанд тавигдах үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хязгаарыг баталгаажуулна. Энэхүү туршилтын явцад хэмжих хөндийн даралтыг мөн шалгаж болно.

11.6.6.2 Туршилтанд бэлтгэх

11.6.5-д заасан аргачлалаар ашигтай уртыг хэмжинэ. Утааны хэмжих хөндийн хамгийн их даралт болон даралтын бууралтыг хэмжих нэмэлт арга хэмжээг авна. Хэрэв дээж болон нэмэлт агаарын даралтын үзүүлэлтээс хамаарч үүсэх утааны хэмжих хөндий дэх даралтын хэмжээ агаарын даралтаас 1кПа-ээс илүүгүй хэмжээгээр ялгаатай байгаа тохиолдолд уг арга хэмжээ авахгүй байж болно.

11.6.6.3 Турших

11.6.5-д заасан аргачлалын дагуу хий нь ойролцоогоор гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр 1.7 м-1-тэй ажилласан хийг опасиметрт дамжуулж, үйлдвэрлэгчийн тогтоосон (дээжний даралт хамгийн их, нэмэлт агаарын даралт хамгийн бага байх үеийн хамгийн их) урсац болон хамгийн бага температурыг тодорхойлно. Хамгийн багадаа 10 удаа хэмжилт хийж заалтыг тэмдэглэн авна. 11.6.6.2-д заасан хэмжилтийг хийхгүй байх нөхцөлд зөвхөн хэмжих хөндийн даралтыг тэмдэглэн авна.

11.6.6.4 Үнэлгээ

Үйлдвэрлэгчээс тогтоосон дээж болон нэмэлт агаарын даралт дараах хязгаарт байгаа тохиолдолд баталгаажсан гэж үзнэ:

|  | (7) |
| --- | --- |

Дээрх тэгшитгэлийн дүнг статистик аргаар 95% үр дүнтэйгээр баталгаажуулна. Хэрэв энэ түвшинд хүрээгүй тохиолдолд статистик үзүүлэлтийг хангах хүртэл нэмэлт туршилт хийнэ. Хэрэв утаа хэмжих хөндийн даралт нь агаарын даралтаас 1кПа-ээс илүүгүй хэмжээгээр ялгаатай байгаа тохиолдолд түүнийг баталгаажсан гэж үзнэ.

11.6.7 Опасиметрын битүүмжлэл (6.2.5, 10.2.5-г харах)

11.6.7.1 Нэвтрүүлэх хавхлагын битүүмж (тоноглогдсон үед)

11.6.7.1.1 Зорилго

Хэрэв нэвтрүүлэх хавхлагын битүүмжлэл алдагдсан үед опасиметрын хийцээс хамаарч багажны тэглэх тохиргоо алдагдах ба үүний улмаас опасиметрийн заалт буруу хэмжээг заана. Иймд нэьтрүүлэх хавхлагын ажиллагааг шалгадаг байна.

11.6.7.1.2 Нэтрүүлэх хавхлагыг бага даралтаар турших

Нэвтрүүлэх хавхлагаар дамжих утааны даралтыг опасиметрын доторх даралтаас бага болгох арга хэмжээг авсан байна. Хөдөлгүүрийн яндангийн даралтыг бууруулсан, эсвэл орчны даралттай ижил болгосон үед хөдөлгүүрийг унтраахад хялбар байна. Бусад тохиолдолд дээж авах шугамыг опасиметр, эсвэл дээж авах хошуунаас салгах, эсвэл хавхлагыг (зөвхөн энэ туршилтанд зориулж) шугамд холбох шаардлагатай байж болно. Хавхлага бүрэн хаагддаг байна.

Нэвтрүүлэх хавхлагыг ажилласан хий хэмжих хөндий рүү урсан орохдоо нэвтрүүлэх хавхлагаар дамжихаар байрлуулна. Нэвтрүүлэх хавлагын утаа орох хэсгийн даралтыг хэмжих хөндийн даралтаас бага болгоод, тэглэх тохиргоог хийнэ. Түүний дараа хавхлагын орох хэсгийн даралтыг буцааж ихэсгэж хэвийн хэмжээнд хүргээд ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүртэй утааг дээж авах шугам, нэвтрүүлэх хавхлагаар (хэмжих бүсээр бус) опасиметр хэвийн ажиллах хамгийн их даралтаар дамжуулна. Тэглэх тохиргооны заалтыг ьэмдэглэн авна.

11.6.7.1.3 Нэвтрүүлэх хавхлагыг их даралтаар турших

Туршилтанд нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүр болон ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүртэй утааг ашиглана.

Нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүр ашиглаж байгаа учир туршилтыг температурын тохируулгыг унтраасан нөхцөлд хийнэ. Туршилт дараах зургаан үе шатаас бүрдэнэ:

- Дээж авах хошууг утааны яндангаас салгаж, опасиметрийн тэглэх тохиргоог хийх ба нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүрийн заалтыг тэмдэглэн авна.

- Дээж авах хошууг яндантай холбож, багажийг ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрэй утаагаар цэвэрлэнэ.

- Дээж авах хошууг янданд үлдээж опасиметрийн тэглэх тохиргоог хийнэ.

- Дээж авах хошууг яндангаас авч, нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүрийн заалт тэг болохыг хүлээнэ.

- Тэг болоогүй тохиолдолд нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүрийн заалтыг тэмдэглэн авна.

- Үнэлгээг хийхдээ нейтрал-нягтралтай оптик шүүлтүүрийн a) болон е) заалтанд тэмдэглэн авсан утгуудыг харьцуулна.

Туршилтыг хошуу тус бүрт хоёр удаа давтана.

11.6.7.1.4 Үнэлгээ

Хоёр утга хоорондын өөрчлөлт нь 0.01 м-1 хэмжээнээс илүүгүй, статистик аргаар 95% үр дүнтэй байгаа тохиолдолд нэвтрүүлэх хавхлагыг баталгаажсан гэж үзнэ.

11.6.7.2 Гэрний битүүмжлэл

11.6.7.2.1 Зорилго

Хэрэв дээж болон нэмэлт агаарын даралтын үзүүлэлтээс хамаарч үүсэх утааны хэмжих хөндий дэх даралтын хэмжээ агаарын даралтаас 1кПа-ээс илүүгүй хэмжээгээр ялгаатай байгаа тохиолдолд холбоос болон завсараар битүүмж алдагдвал ашигтай уртын хэмжээнд нөлөөлнө. Үйлдвэрлэгч энэхүү алдагдлын хязгаарыг тогтоосон байх ба түүний хэмжээ нь ашигтай уртыг өөрчлөхгүй гэдгийг баталгаажуулах ёстой.

11.6.7.2.2 Туршилтанд бэлтгэх

Опасиметрын битүүмж алдагдаж болох холбоос, завсарыг битүүлсэн байна. Гадна гэрний утаа гарах хэсэгт “хийн алдагдал”-ыг тохируулдаг хавхлагаар тоноглосон байна. Хавхлагыг хааж, нэмэлт агаарын урсац хамгийн их байх алдагдалгүй байх тохиргооны  хэмжээг олно.

Түүний дараа нь үйлдвэрлэгчээс зөвшөөрөгдсөн агаарын урсац хамгийн их үед үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хамгийн их алдагдалтай үеийн нэмэлт агаарын тохиргооны  хэмжээ, хавхлагын тохиргооны  хэмжээг тус тус олно.

11.6.7.2.3 Турших

Дээжний даралт хамгийн бага үед ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүртэй утааг опасиметрт дамжуулж, хавхлага хаалттай байх үеийн нэмэлт агаарын тохиргоо  болон алдагдал үүсэх үеийн агаарын системийн тохиргооны  хавхлагын тохиргооны  хэмжээг тэмдэглэнэ. Үүнийг хамгийн багадаа дөрвөн удаа давтан хийнэ. Опасиметрийн хэмжилтийн заалтыг зөв тэмдэглэхийн тулд дээж авах систем нь нэмэлт саваар тоноглогдсон байх бөгөөд дээж 1 секундын дотор нэмэлт савыг 5 удаа бүрэн дүүргэж, дамждаг байна.

11.6.7.2.4 Үнэлгээ

Алдагдалтай ба алдагдалгүй байх үзүүлэлтүүдийн дундаж хэмжээг тодорхойлно. Дундаж хэмжээний зөрүү нь 0,025 м-1-ээс илүүгүй, статистик аргаар 95% үр дүнтэй байна. Хэрэв энэ түвшинд хүрээгүй тохиолдолд статистик үзүүлэлтийг хангах хүртэл нэмэлт туршилт хийнэ.

11.6.8 Илүүдэл утааг гаргах нөхцөл (6.1.5, 10.1.6-г харах)

11.6.8.1 Зорилго

Үйлдвэрлэгчээс илүүдлийг дамжуулах хоолойн урт, хоолойн даралтын үзүүлэлт, буцах даралтын хязгаарлалт, эсвэл стандарт хоолойн зөвшөөрөгдөх даралт гэх мэт илүүдэл утааг гаргах нөхцөлийг тогтоосон байх бөгөөд тэдгээр хязгаарлалтуудын нөлөөллийг туршилтаар шалгаж тодорхойлсон байна.

11.6.8.2 Туршилтанд бэлтгэх

Илүүдэл утааг гаргах үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хязгаар огцом өөрчлөгдөхөөс сэргийлэх арга хэмжээг авна.

11.6.8.3 Турших

Ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүртэй утааг опасиметрээр дамжуулж, илүүдэл утааг гаргах хязгаараас хэтэрсэн заалтыг тэмдэглэнэ. Опасиметрийн хэмжилтийн заалтыг зөв тэмдэглэхийн тулд дээж авах систем нь нэмэлт саваар тоноглогдсон байх бөгөөд дээж 1 секундын дотор нэмэлт савыг 5 удаа бүрэн дүүргэж, дамждаг байна.

11.6.8.4 Үнэлгээ

Хоёр нөхцөлийн заалт хоорондын өөрчлөлт нь 0.025 м-1-ээс илүүгүй, статистик аргаар 95% үр дүнтэй байна.

11.6.9 Урьдчилан хэмжих хөндий ба даралт тохируулах хавхлагын нөлөө (6.1.5-г харах)

11.6.9.1 Зорилго

Зарим опасиметр утаа хэмжих хөндийн өмнө даралт тохируулах хавхлагатай байна. Энэ хавхлагын хийц зөв боловч тортогны жигд бус тархалтаас болоод ажилласан хийн үзүүлэлт өөрчлөгдөхөд хүргэж болно. Ийм нөлөө байгааг заавал шалгана.

11.6.9.2 Туршилтанд бэлтгэх

Туршилтын явуулахын тулд 5-р зурагт үзүүлсний дагуу бэлдэх бөгөөд ажилласан хийн дээжний тунгалаг бусыг тогтмол байлгахын тулд дээж нь 1 секундын дотор нэмэлт савыг 20 удаа бүрэн дүүргэж, дамждаг байна. Халаалт шаардлагатай эсэх нь дээж авах системийн температур болон тусгаарлалтаас шалтгаална. Даралт тохируулах хавхлагыг богино хугацаанд хааж, нээж байх арга хэмжээг авсан байна.

Даралт тохируулах хавлага хэвийн ажиллаж байх үед “эрвээхэй” хаалтаар тохируулж А хавхлагыг хааж, B хавхлагыг бүрэн нээж яндангийн систем дэх дээжний даралтыг хамгийн их хэмжээтэй болгосон байна. Даралт тохируулах хавхлагыг хааж дээжний даралт болон нэмэлт савны даралт өөрчлөгдөхгүй байх үед опасиметрийн А, B хавхлагуудын байрлалыг тогтооно.

Яндангийн системийн хавхлагыг өөрчлөхгүйгээр A, B хавхлагуудын байрлалыг тэмдэглэнэ. Утаа хэмжих хөндийн дундаж температур болон хүлээн авагчийн гаралтын бичлэгийг тэмдэглэж авах арга хэмжээг авна. (11.6.1-д тодорхойлсон)

11.6.9.3 Турших

Дээжийн даралт хамгийн их байх үед ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүртэй утааг опасиметрт дамжуулж, даралт тохируулах хавлага хэвийн ажиллаж байх болон түүнийг хаасан үед опасиметрийн заалт болон хэмжих хөндийн дундаж температурыг тодорхойлно. Туршилтыг хамгийн багадаа дөрвөн удаа давтан хийнэ. (11.6.9.4-г харах).

11.6.9.4 Үнэлгээ

Утаа хэмжих хөндийн дундаж температурын аливаа өөрчлөлтөөс хамааруулан опасиметрын заалтыг засна. Зассан заалт хоорондын зөрүү нь 0,05 м-1 илүүгүй, статистик аргаар 95% үр дүн үзүүлсэн тохиолдолд даралт тохируулах хавхлага болон урьдчилан хэмжих хөндийг баталгаажсан гэж үзнэ.(11.6.9.3-ийг харах)

11.6.10 Урсацын үзүүлэлт (ашиглах тохиолдолд 9.1, 10.2.7-г харах)

11.6.10.1 Зорилго

Энэ туршилтаар опасиметрээр дамжих урсацыг хэмжихээс гадна хэмжих хөндийн өмнө даралт тохируулах хавхлага байрлуулсан тохиолдолд мөн хэмжих хөндийгөөр дамжих урсацыг хэмжинэ. Энэ мэдээлэл нь хийн урсах хурд болон изокинетик дээжийг тодорхойлно.

11.6.10.2 Туршилтанд бэлтгэх

Үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хамгийн их даралтаар опасиметрийг хангахын тулд опасиметрын оролтыг хангалттай хэмжээний агаарын эх үүсвэрт холбоно. Опасиметрын дээж орох хэсэгт суурилуулсан даралт тохируулах бүх хавхлагуудыг тур зуур хааж, хийн урсац хэмжүүрийг байрлуулна.

11.6.10.3 Турших

Үйлдвэрлэгчээс тогтоосон нэмэлт агаарын даралтын хамгийн их, бага хязгаарын хооронд, илүүдэл хийг гаргах хэвийн нөхцөлд опасиметрт орох агаарын урсацын хэмжээг тогтооно. Хэрэв даралт тохируулах хавхлага суурилуулсан бол хэмжилтийг дараах хоёр нөхцөлд хийнэ. Үүнд:

- даралт тохируулах хавхлагын хэвийн ажиллагааны үед;

- даралт тохируулах хавхлагыг хаасан үед хэмжинэ.

Нэмэлт агаарын урсацтай холбоотой мэдээлэлийг бүртгэнэ.

11.6.10.4 Үнэлгээ

Дүнг агаарын даралт, кПа болон урсац, дм3/с хоорондын хамаарал бүхий графикаар үзүүлнэ. Мөн температурыг уг графикт хамтад нь үзүүлнэ.

11.6.11 Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагчийн бохирдол (6.1.6-ийг харах)

11.6.11.1 Зорилго

Опасиметртийн ашиглалтын явцад хуримтлагдах тортогоос хамаарад түүний уншилт заалт өөрчлөгдөж болно. Иймээс опасиметрийг нэмэлт үечлэлтэй холбоотой мэдээллийг үйлдвэрлэгч заасан байх бөгөөд энэ хугацаанд багажны ажиллагаа хэвийн байх эсэхийг баталгаажуулна.

11.6.11.2 Турших

11.6.11.2.1 Тасралтгүй ашиглах опасиметр: Тасралтгүйгээр утаа дамжуулах туршилт

Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагчийг цэвэрлэнэ. Хүлээн авагчийг бичлэг хийх, эсвэл түүнтэй дүйцэх багажинд холбох ба 0.5%-ийн өөрчлөлтийг мэдрэх боломжтой байхаар тохируулсан байна. Ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр, эсвэл түүнтэй ойролцоо тунгалаг бус бүхий утааг хамгийн их даралтаар (нэмэлт агаар ашиглах тохиолдолд даралтыг зөвшөөрөгдөх хамгийн бага хэмжээтэй байхаар тохируулна) нэг цаг, эсвэл үйлдвэрлэгчээс заасан хамгийн бага хугацаанд опасиметрт дамжуулна. Утааны урсгалыг зогсоож, утаа хэмжих хөндийг цэвэр агаараар дүүргээд тэглэх тохиргооны өөрчлөгдсөн заалтыг тэмдэглэнэ.

11.6.11.2.2 Завсарлагатай ашиглах опасиметр: Тасралтгүйгээр утаа дамжуулах туршилт

Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагчийг цэвэрлэнэ. Хүлээн авагчийг бичлэг хийх, эсвэл түүнтэй дүйцэх багажинд холбох ба 0.5%-ийн өөрчлөлтийг мэдрэх боломжтой байхаар тохируулсан байна. Ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр, эсвэл түүнтэй ойролцоо тунгалаг бус бүхий утааг хамгийн их даралтаар (нэмэлт агаар ашиглах тохиолдолд даралтыг зөвшөөрөгдөх хамгийн бага хэмжээтэй байхаар тохируулна) хамгийн багадаа 10 секунд, эсвэл заалт авахад хангалттай хугацаанд опасиметрт дамжуулна. Утааны урсгалыг зогсоож, үйлдвэрлэгчээс заасан давтамжаар, эсвэл тэглэх тохиргооны 12 удаагийн өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ.

11.6.11.2.3 Завсарлагатай ашиглах опасиметр: Их хэмжээний утаа дамжуулах туршилт

Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагчийг цэвэрлэнэ. Богино хугацааны туршилттай ижил аргаар (чөлөөт хурдатгалын горимд) утааг опасиметрт дамжуулна (дээжний даралт хамгийн их, нэмэлт агаарын даралт хамгийн бага хэмжээтэй байна). Сорьц, дээжийн хамгийн дээд даралт, хамгийн бага агаартай утааг опасиметрээр дамжуулна.  график хэлбэрээр үзүүлэх талбай нь 8 с/м-ээс их байна. Их хэмжээний утааг үргэлжлүүлэн дамжуулах ба үйлдвэрлэгчээс заасан давтамжаар, эсвэл тэглэх тохиргооны 12 удаагийн өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ.

11.6.11.3 Үнэлгээ

Туршилтаар тэглэх тохиргооны заалтны өөрчлөлт нь тунгалаг бусын 0.5 %, эсвэл 0.025 м-1 хэмжээнээс илүүгүй тохиолдолд гэрлийн эх үүсвэр болон хүлээн авагч нь бохирдоогүй, баталгаажсан гэж үзнэ.

11.6.12 Урсгалыг хуваах (7.3.1.2- ийг харах)

11.6.12.1 Зорилго

Утаа орох хэсэг нь төвдөө байралдаг хэмжих хөндийтэй, эсвэл нэмэлт агаарыг хоёр хэсэгт ашиглах опасиметрийн хувьд дээжний урсгалыг утаа хэмжих хөндийн хоёр хэсэгт ижил хэмжээгээр хувааж дамжуулах шаардлагатай болдог.

11.6.12.2 Туршилтанд бэлтгэх

Хуваах (хэрэв хангагдаагүй бол) гэдэг нь утаа хэмжих хөндийн хоёр хэсэгт урсгалыг хуваах, эсвэл нэмэлт агаарыг хоёр хэсэгт ижил хэмжээгээр дамжуулах ажиллагаа юм (ж. нь: өөрөө тохируулдаг далбан, эсвэл цахилгаан тэжээлээр ажилладаг сэнс байна).

11.6.12.3 Турших

Oйролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийн хийг опасиметрт дамжуулж, опасиметрийн заалтыг тэмдэглэх ба хуваах багажийг байрлуулж урсгалыг дараах нөхцөлд хуваана:

    - дээжний үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хамгийн бага температур, хамгийн бага урсац (дээжний хамгийн бага даралт ба нэмэлт агаарын хамгийн их даралт);

    - дээжний үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хамгийн их температур, хамгийн их урсац (дээжний хамгийн их даралт ба нэмэлт агаарын хамгийн бага даралт).

Нөхцөл а)-гийн хувьд багаж нь урсгалын бүх үзүүлэлтийг үйлдвэрлэгчээс зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр хуваадаг байна. (хэмжих хөндийн хоёр хэсгийн хоорондын температурын хамгийн их зөрүү гэх мэт). Нөхцөл b)-гийн хувьд багаж нь а) -д тавигдсантай ижил бодит байрлалд байна..

11.6.12.4 Үнэлгээ

Опасиметрын заалт болон багажны байрлалын нөхцөл а)-гийн хамаарлын графикаас урсгалыг хуваасан үед багажны үйлдвэрлэгчээс зөвшөөрөгдсөн  ба  байрлал болон опасиметрын хэмжсэн хамгийн их хэмжээг тодорхойлно.  ба  байрлал тус бүр дэх хэмжсэн утга опасиметрын хэмжсэн хамгийн их хэмжээнээс 0.05 м-1 хүртэл хэмжээгээр бага байна. Опасиметрын заалт болон багажны байрлалын нөхцөл b)-гийн хамаарлын графикаас урсгалыг хуваасан үед багажны үйлдвэрлэгчээс зөвшөөрөгдсөн бодит  ба  байрлал болон опасиметрын хэмжсэн хамгийн их хэмжээг тодорхойлно  ба  байрлал тус бүр дэх хэмжсэн утга опасиметрын хэмжсэн хамгийн их хэмжээнээс 0.05 м-1 хүртэл хэмжээгээр бага байна..

11.6.13 Тусгай зориулалтын опасиметрын тодорхойлолт

Багаж нь 9 ба 10.1-д тодорхойлсон үзүүлэлтийг хангасан эсэхийг шалгана (тоноглогдсон үед).

# 11.7 Хариу үйлдлийн үзүүлэлтийн баталгаажуулалт

Богино хугацааны хэмжилтийн хувьд цахилгаан хариу үйлдэл, бодит (физик) хариу үйлдэл, температурын хариу үйлдэл зэрэг нь опасиметрын хамгийн чухал шаардлагууд болно.

11.7.1 Хурдны өөрчлөлт (8.2.1-г харах)

11.7.1.1 Зорилго

Бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацааг тооцоолохдоо 4-р тэгшитгэлийг ашиглаж байгаа нөхцөлд хэмжих хөндийн хийн урсгал нэгэн хэвийн, жигд байх шаардлагатай. Энэ шалгалтыг хийн урсгал дахь ялгаатай цэгүүдэд хурдыг хэмжиж, харьцуулах замаар хийнэ.

11.7.1.2 Туршилтанд бэлтгэх

Хэмжих хөндийн тэнхлэгийн шугамын дагуу, өргөны 90%-д жигд тараан байрлуулсан таван цэгт хийн хурдыг хэмжинэ.

11.7.1.3 Турших

Опасиметрт ажилласан хийг, эсвэл агаарыг дамжуулж хэмжих хөндийн тэнхлэгийн шугам дагуу байрлах нэг цэгээс нөгөө цэгт тархах хурд болон утаа хэмжих хөндий дэх хийн статик даралтыг дараах нөхцөлд хэмжинэ.

  - Утаа хэмжих хөндийд орох хийн даралтанд харгалзах үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хамгийн бага урсац,  нь 10.2-д заасантай ижил байна,

  - Утаа хэмжих хөндийд орох хийн даралтанд харгалзах үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хамгийн бага урсац,  нь 10.2-д заасантай ижил байна.

  - Утаа хэмжих хөндийд орох хийн даралтанд харгалзах хийн дундаж урсац:

(8)

11.7.1.4 Үнэлгээ

Хэмжих хөндийн тэнхлэгийн шугамын дагуу хурдны өөрчлөлтийг хэмжиж, хэвлэж үзүүлэх ба туршилтын гурван нөхцөлд ,  ба  хурднуудын дундаж хэмжээг дараах томъёогоор тодорхойлно.

(9)

Туршилтын гурван нөхцөлд таван цэгт хэмжсэн хурдны үзүүлэлтийг дараах байдлаар шалгана:

(10)

11.7.2 Бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацаа (8.2.1, 10.1.1-г харах)

11.7.2.1 Зорилго

Бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацааг хэмжихэд доорх тогтмол урсгалын аргыг ашиглана.

11.7.2.2 Туршилтанд бэлтгэх

Цэвэр, халуун агаарын урсгалыг ойролцоогоор 1.7 м-1 гэрэл шингээлтийн итгэлцүүртэй утаа, эсвэл бүрэн хэмжээний хуваарийн заалт 2 м-1 илүүгүй байх багажны 90%-тэй тэнцэхүйц тунгалаг бус бүхий утааны урсгалаар (0,1 секундээс бага, эсвэл хүлээж буй хэмжээний 1/10 байх хариу үйлдлийн хугацаанд) шууд солихоор опасиметрийг бэлдсэн байна. Агаар болон утааны температур ижил байна. Опасиметрын заалт (цахилгаан хариу үйлдэлгүй) болон илүү хурдан бодит хариу үйлдлийн хугацаатай жишиг опасиметрийн заалтыг тус тус 0.1 секундээс бага, эсвэл хүлээж буй хэмжээний 1/10 байх бодит хариу үйлдлийн хугацаанд тэмдэглэж авна.

11.7.2.3 Турших

Опасиметрын агаар утаа болж солигдох үеийн хийн урсгалын үзүүлэлтийг тэмдэглэнэ. Яндангийн хоолой дахь хийн хамгийн бага болон их хурданд туршилтыг гүйцэтгэнэ. Хийн хурд нь 10м/с-ээс 50 м/с, яндангийн хоолойн диаметр нь 40мм-ээс 100 мм байвал зохино.

11.7.2.4 Үнэлгээ

Хэрэв утаа нэг түвшингээс нөгөө рүү хурдан шилжихгүй эсвэл тогтмол бус байгаа тохиолдолд дараах байдлаар бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацааг тооцоолж гаргана.

    - Хурдан хэмжилт хийдэг (бүрэн урсацын) багажаар яндангийн муруй хэсэгт утааг хэмжинэ. Мөн туршиж буй опасиметрээр ижил дээжний урсгалын хурдыг хэмжиж, тэмдэглэнэ. Хэрэв урсгалын хурд тогтмол бол хэмжилтийн бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацааг тогтмол гэж үзнэ.

    - Багажны хариу үйлдлийн хугацааг загварчлахад давталттай тоон алгоритмыг ашиглана. Энэ нь хугацааны өөрчлөлт болон бодит (физик) давталт зэргээс бүрдэнэ. Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр -ийн арифметик утгын дундаж нь давталттай алгоритмын үндсэн хувьсагч юм. Хугацааны өөрчлөлт ба алгоритмын параметрүүд нь боловсруулаагүй дохионы муруй болно. Эдгээрийн оптимал утгыг опасиметрын хэмжилтийн утгуудын дундаж квадрат хазайлтаар тодорхойлно. Эдгээр параметрүүдийг үнэлэхдээ онолын шаталсан функцийг давтан хийнэ.

    - Гэрэл шингээлтийн хэмжээ нь 10%-иас 90% хүрж өсөх үед хариу үйлдлийн хугацааны өөрчлөлт 10.1.1-д заасан шаардлагад нийцсэн эсэхийг шалгана.

11.7.3 Дэлгэцний болон цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа (8.2.2, 10.1.2-г харах)

11.7.3.1 Туршилт хийх аргачлал

11.7.3.1.1 Ерөнхий зүйл

Цахилгаан хариу үйлдлийн хугацааг хэлхээний, эсвэл боловсруулаагүй дохиог хувиргах гэсэн хоёр аргаар шалгана.

  - Цахилгаан хэлхээ: Багажны цахилгаан хариу үйлдлийн хугацааг хэмжихийн тулд оптик системийг 0.01 секундээс богино хугацаанд гэрлийг унтраах, эсвэл хаах боломжтой (ж. нь: фото зургийн аппаратны хаалттай ижил ажиллагаатай хэрэгсэл) хэрэгслээр тоноглоод, уг оптик системийг опасиметрын хэмжих системтэй холбоно. Ногоон өнгийн LED гэрэлтэй тохиолдолд түүнийг унтраахад хангалттай.

  - Боловсруулаагүй дохиог хувиргах: Аналог-тоон хувиргуур болон бичлэг хийх хугацааны интервалыг мэдэж байх ёстой. Үйлдвэрлэгч тоон алгоритм болон тогтмол хэмжигдэхүүнийг нарийвчлан тогтоосон байна.

11.7.3.1.2 Бичлэг хийх гаралтын дохио

Хамгийн багадаа 10 МHz-ийн осциллоскопоор опасиметрын бичлэг хийх гаралт болон түүнтэй ижил ажиллагаатай хэрэгслийн гаралтын дохио харагддаг байна. Хэмжилтийн утга 10%-иас 90% хүрснийг заах гаралтын дохиог үзүүлэх хугацаа нь цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа юм. Энэ хугацааг 5 мс-ийн нарийвчлалаар хэмжинэ.

11.7.3.1.3 Аналог гаралт

Хэрэв аналог гаралттай (ороомогт тоолуур гэх мэт.) тохиолдолд хариу үйлдлийн хугацааг хэмжихэд уг хариу үйлдлийн хугацааг хэмжих хангалттай хурд бүхий гэрэл зургийн камер, эсвэл видео бичлэгийн хэрэгслийг ашиглана. Хэмжилтийн утга 10%-иас 90% хүрснийг заах гаралтын дохиог үзүүлэх хугацаа нь цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа юм. Энэ хугацааг 20 мс-ийн нарийвчлалаар хэмжинэ.

11.7.3.1.4 Тоон гаралт (боловсруулаагүй тоон дохиог хувиргахаас бусад тохиолдолд)

Хамгийн их заалтыг үзүүлдэг тоон индикатортай үед гэрлийг унтраах, эсвэл хаах гинтервалыг нь урьдчилан тогтоосон хэрэгслээр оптик системийг тоноглох арга хэмжээг авна.

Туршилтаар хамгийн их утга 80% хүртэлх үзүүлэлт өсөж буй интервалыг тэмдэглэж авна. Энэ интервал нь тоон дэлгэцтэй системийн цахилгааны хариу үйлдлийн хугацаа юм.

11.7.3.2 Үнэлгээ

Хэмжилтээр тогтоосон цахилгаан болон дэлгэцний (ашиглах тохиолдолд) хариу үйлдлийн хугацаа 10.1.2-д заасан шаардлагад нийцсэн эсэхийг баталгаажуулна.

11.7.4 Бодит саатах хугацаа (8.3, 10.1.4-г харах)

11.7.4.1 Зорилго

Богино хугацааны хэмжилт хийх туршилтын үед шилжилтийг хэмжихэд бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацаа эрс өөрчлөгдөж болно. Бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацаа, -ийг хэмжээд, дараа нь хэмжих хөндийд хамгийн их утаа орж ирэх үеийн хариу үйлдлийн хугацаа болон  бүсэд тэмдэглэх өргөн, хамгийн их утгын өндөр зэргийг тодорхойлно.

11.7.4.2 Туршилтанд бэлтгэх

Яндангийн хоолойнд утаа мэдрүүр суурилуулсан байна (ж. нь: бүрэн урсаын опасиметр энгийн хувилбар). Утаа мэдрүүрийн байрласан цэгээс опасиметрын оролт хүртэл утааны урсах хугацаа нь 0.05 секундээс хэтрэхгүй байна. Гаралтын терминал болон утаа мэдрүүрийг түүнээс гарах дохиог бичих багажтай холбосон байна.

11.7.4.3 Турших

Хурдтай урсах утааг турших богино хугацааны хэмжилтийг янз бүрийн (хамгийн бага даралтаас их даралт хүртэл) үзүүлэлт бүхий дээжинд хийж, үзүүлэлтийн муруйг тэмдэглэн авна.

11.7.4.4 Үнэлгээ

Бүрэн хуваарийн заалтны 10%-иас ихсэх үед утаа дамжуулж эхэлснийг тодорхойлно. Утааны мэдрүүр болон опасиметрын ажилж эхлэх хугацааны зөрүүг саатах хугацаа гэнэ. Саатах хугацаа нь тухайн дээжинд тогтоосон саатах хугацааны хязгаарт байгаа эсэхийг шалгана.

11.7.5 Температурын хариу үйлдлийн хугацаа (8.4-ийг харах)

11.7.5.1 Зорилго

Ажилласан хийн температурыг ашиглан туршилтаар үнэлгээ хийж байгаа тохиолдолд хэмжих багажны температурын хариу үйлдлийн хугацааг мэдэж байх шаардлагатай. Энэ туршилтаар хийн температурыг хэмжих үед багажны температурын хариу үйлдлийн хугацаа хангалттай богино байж чадаж байгаа эсэхийг баталгаажуулна.

11.7.5.2 Туршилтанд бэлтгэх

Опасиметрын хийцийн болон урсацын үзүүлэлтийг температур хэмжихэд ашиглах хошуугаар бага хурдтай утаа опасиметрт дамжуулж, хэвийн ажиллаж байгаа үед (эсвэл бодит туршилтаар) тодорхойлно.

Дээж авах хошуугаар орчны температурт, хамгийн бага хурдтай агаарын урсгалыг дамжуулж байгаад орчны температураас 100 К хэмжээгээр их температуртай хийн урсгалаар (0.1 секундээс богино хугацаанд) сольж дамжуулахаар бэлдэнэ.

Дээрх байдлаар тохируулсан температурыг хугацааг тодорхойлоход ашиглана.

11.7.5.3 Турших

Дээж авах хошууны температурыг орчны температураас халуун температурт шилжүүлж хугацааг тэмдэглэн авна. Хэмжилтийг хоёр удаа давтан хийнэ.

11.7.5.4 Үнэлгээ

Орчны болон халуун температуртай үеийн хоорондын ялгаа 10%-иас 90% хүрэх хугацаа заасан цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа -д тавигдах 10.1.2-д шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгана.

Дээж авах хошууг oпасиметрт, эсвэл олон хошууг нэгэн зэрэг опасиметртэй холбох боломжтой ба аль ч тохилдолд хошууны дээж авах байрлал нь ижил үзүүлэлт бүхий цэгүүд байна (агаарын урсгал нэвтрэн орох байдал болон дулаан дамжуулах ижил нөхцөлтэй)

# 12 Опасиметрын ашиглалтын үеийн баталгаажуулалт

# 12.1 Ерөнхий зүйл

Энэ бүлэгт опасиметрт төрлийн баталгаажуулалт хийхтэй холбоотой гэхээс илүүтэй 11-р бүлэгт заасан шаардлагаас илүүтэйгээр ашиглалтанд байгаа опасиметрийн үзүүлэлт болон ажиллагаанд тавигдаж болох хамгийн бага шаардлагыг хангаж буй эсэхийг шалгана.

# 12.2 Шалгах зүйлс

Дараах зүйлс зөв эсэхийг шалгах шаардлагатай (ашиглах тохиолдолд):

- а) гэрлийн эх үүсвэрийн өнгөний температур (хүчдэл), эсвэл ногоон LED-ийг ашиглаж буйг баталгаажуулах;

- хүлээн авагчийн хэлхээний тохируулга ба нарийвчлал;

- дээжний даралт хэмжих индикатор;

- нэмэлт агаарын тохиргоо:

- даралт ба үлээгүүрийн тохируулга,

- үлээгүүрийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлт, a)-д заагаагүй бол;

- дээжний температур мэдрүүр;

- хоолойн холбоос (дээж авах ба илүүдлийн гэх мэт);

- битүүмжлэл;

- нэвтрүүлэх хавхлагын битүүмжлэл;

- хөдөлгөөнт эд ангиудын механик болон химийн нөхцөл ба тэдгээрийн суурилуулалт;

- урсгалыг хуваах байдал (утаа орох хэсэг нь төвдөө байралдаг хэмжих хөндийтэй опасиметрийн шалгалт)

# 12.3 Шалгалт хийх нарийвчилсан тайлбар

12.3.1 Ерөнхий зүйл

Ихэнх зүйлсийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон ажиллагааны хязгаарлалтыг заасан жагсаалтын дагуу шалгах боловч опасиметрын стандарт тоног багаж болох шаардлагатай стандарт багаж, хэрэгсэл (вольтметр, манометр, хянах хэрэгсэл, програм хангамж) зэргээр хангагдсан эсэхийг баталгаажуулна. Стандарт аргаар температур мэдрүүрийн нарийвчлалыг тодорхой үечлэлийн дагуу шалгаж байна.

12.3.2 Хүлээн авагчийн хэлхээний тохируулга ба нарийвчлал

12.2-ын хоёрдугаар зүйлийг шалгахын тулд (гэрлийн эх үүсвэр асаалттай үед) тэглэх тохиргоог хийж 100% тунгалаг бусыг (гэрлийн эх үүсвэрийг унтраасан, эсвэл хаалт хийсэн) хэмжээг тодорхой давтамжаар шалгаж, шаардлагатай бол дахин тохируулах хэрэгтэй. Заалтны нарийвчлалыг шалгах дундын шалгалтыг үйлдвэрлэгчээс хангасан шүүлтүүрийг (10.3.3-ыг харах) ашиглан хийнэ. Зарим төрлийн опасиметрийн дээрхтэй ижил үзүүлэлтийг шалгахдаа өөр аргыг ашигладаг байж болно.

12.3.3 Урсгалыг хуваах (ашиглах тохиолдолд)

Утаа орох хэсэг нь төвдөө байралдаг хэмжих хөндийтэй опасиметрийн хоёр хагас хөндийд үйлдвэрлэгчээс заасан хязгаарлалтын дагуу урсгалыг хувааж байгаа эсэхийг сард нэг удаа (эсвэл үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу) шалгана.

# 13 Опасиметрыг баталгаажуулах туршилтын тайлан

ТАЙЛБАР: Эдгээр нь тайланд ашиглаж болох нэг загвар юм. Ижил аргаар туршилтыг хийж тайланд өөр загварыг ашигладаг байж болно.

Багажны (опасиметр) үйлдвэрлэгч..................................................................................

Төрөл............................................. Загварын дугаар........................................................

Цувралын дугаар...............................................................................................................

# 13.1 Мэдээлэлийн сан, багаж хэрэгслийн шаардлага

13.1.1 Үйлдвэрлэгчээс хангасан мэдээлэл (11.3-г харах)

Жагсаалт гаргах

13.1.2 Багаж хэрэгслийн шаардлага (11.4-г харах)

Багаж, хэрэгслийн жагсаал гаргах (хангасан, эсвэл суурилуулсан гэх мэт)

# 13.2 Багаж, хэрэгслийн баталгаажуулалтын үр дүн

13.2.1 Нарийвчлал болон заалт (11.5.1-ийг харах)

Тунгалаг бусын заалт, нарийвчлал...............................................................................%

Гэрэл шингээлтийн заалт, нарийвчлал.......................................................................м-1

13.2.2 Гэрлийн эх үүсвэр (11.5.2-г харах)

13.2.2.1 Улайсах гэрлийн эх үүсвэр “ламп”

Гэрлийн эх үүсвэр төрөл...................................................................................................

Хүчдэлийн хязгаар..................В-ээс..........В хүртэл (үйлдвэрлэгчээс заасан)

Хамаарах өнгөний температур...............К-ээс...........K хүртэл

13.2.2.2. Ногоон LED гэрлийн эх үүсвэр

Ногоон өнгийг баталгаажуулах.........................................................................................

13.2.3 Хүлээн авагчийн хариу үйлдэл (11.5.3-ийг харах)

13.2.3.1 Улайсах гэрлийн эх үүсвэрийн хүлээн авагч

Фотоэлементийн төрөл.....................................................................................................

Шүүлтүүрийн төрөл (ашиглах тохиолдолд).....................................................................

2-р хүснэгт

| Хүлээн авагчийн үзүүлэлт (ашиглах тохиолдолд) | Темеператур |  |
| --- | --- | --- |
|  | Орчны | Хамгийн их температурa |
| Хүлээн авагчийн температур K |  |  |
| Хамгийн их хариу үйлдлийн долгионы урт, нм |  |  |
| Үзүүлэлт хамгийн их % байр үеийн 430 нм дэх хариу үйлдэл |  |  |
| Үзүүлэлт хамгийн их % байх үеийн 680 нм дэх хариу үйлдэл |  |  |
| a Үйлдвэрлэгчээс заасан хүлээн авагчийн хамгийн их температур. Опасиметрын төрлөөс хамаарч туршилтыг хийнэ. |  |  |

13.2.3.2 Ногоон LED гэрлийн эх үүсвэрийн хүлээн авагч

Фотодиодын төрөл............................................................................................................

13.2.4 Хэмжих хэлхээ болон тохируулга хийх нарийвчлал (11.5.4-г харах)

13.2.4.1 Тэглэх тохиргооны тогтвортой байдал хүчдэлийн өөрчлөлт (11.5.4.1-г харах)

Зөвшөөрөгдсөн тохиргоонд ашиглах гэрлийн хамгийн бага хүч:...................................

Гэрлийн доод түвшиний заалтны алдаа:.........................................................................

13.2.4.2 Тэглэх тохиргооны тогтвортой байдал (11.5.4.2-ийг харах)

Хүчдэлийн тохируулсан хэмжээ.................................................................................... В

Индикаторын заалт:

- 100% хэлхээ салсан, лампыг унтраасан, эсвэл хаасан;

- хэлхээ холбогдсон, лампыг унтраасан, эсвэл хаасан %;

Тэглэх тохиргооны алдаа.........................................% дээш......................................мин

13.2.4.3 Заалтны нарийвчлал (11.5.4.3-ийг харах)

Гэрлийн нягтралын тэг хэмжээ:........................................................................................

Хүлээн авагчийн температур:.........................................................................................К

3-р хүснэгт

| Туршилтын дугаар | Тохируулгын утга |  | Опасиметрын заалт |  | Алдаа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м-1 | % | м-1 | % | м-1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

13.2.4.4 Заалтны нийцэл (11.5.4.4-ийг харах)

4-р хүснэгт

| Тунгалаг бусын хуваарийн заалт, % | хуваарийн заалт, м-1 | тодорхойлсон -ийн хуваарийн заалт, м-1 | Зөрүү, м-1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.2.5 Оптик багажны хийцийн баталгаажуулалт (11.5.5-г харах)

Оптик багажны хийцийг баталгаажуулав.........................................................................

13.2.6 Багажийг бэлдэх (11.5.6-г харах)

13.2.4.3-тай ижил хүснэгтийг ашиглах.

13.2.7 Цахилгаан соронзон болон цаг уурын нийцэл (11.5.7-г харах)

13.2.4.3-тай ижил хүснэгтийг ашиглах.

# 13.3 Хийцийн болон үндсэн үзүүлэлтийн баталгаажуулалтын үр дүн (11.6.1-г харах)

13.3.1 Температурын нөхцөл (11.6.1-г харах)

13.3.1.1 Дээж авч хэмжилт хийдэг опасиметрийн температурын тархалт (11.6.1.1-г харах)

13.3.1.1.1 Туршилтын нөхцөл

5-р хүснэгт

| Үзүүлэлт | Туршилтын нөхцөл |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | b) |
| Дээжний температур, Кa | : | : |
| Дээжний даралт, кПа |  |  |
| Агаарын даралт, кПа |  |  |
| Тогтворжих хамгийн бага хугацаа |  |  |
| a Үйлдвэрлэгчээс тогтоосон дээжний температураас хамаарсан утаа хэмжих хөндийн дундаж температур |  |  |

13.3.1.1.2 Туршилтын дүн

6-р хүснэгтийг харах.

Туршиж буй хийн хамгийн бага температур (нэмэлт агаартай холилдохын өмнө).....K

Утаа хэмжих хөндий дэх хийн хамгийн их температур.................................................K

6-р хүснэгт

| Үзүүлэлт | Туршилтын нөхцөл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) |  | b) |  |
| Температурын тархалтаас хамааруулан тооцолсон дээжний дундаж температур K | :.... | :.... | :.... | :.... |

Нөхцөл B-д хэмжсэн температур дундаж температуртай тэнцүү байх зай,  (утаа орох цэгээс):

Утаа нь хэмжих хөндийн нэг талаас ордог опасиметр: .......................................мм

Утаа нь хэмжих хөндийн төв хэсэгт ордог опасиметр:

(утаа орох хэсгийн зүүн талд) .............................................................................мм

(утаа орох хэсгийн баруун талд)7 ........................................................................мм

.............................................................................................................мм

Тооцоолсон  болон баталгаажуулсан  температурын хамгийн их зөрүү................................................................................................................................K

13.3.1.2 Бүрэн урсацын опасиметрийн температурын тархалт (11.6.1.2-г харах)

13.3.1.2.1 Температурыг үйлдвэрлэгчээс өгсөн хэмжих хэрэгслээр хэмжих:

Температур.....................................................................................................................K

13.3.1.2.2 Температурыг 11.6.1.2.3-т заасан хэмжих бүсэд 5 цэгт хэмжих (7-р хүснэгтийг хар).

7-р хүснэгт

| Байрлал | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.3.1.2.3 Хавсралт А-д тооцоолсон  ба  дундаж температур:

...................................................................................K

...................................................................................K

ба -ийн дундаж утга ± 5 K -ээс хэтрэхгүй байгааг баталгаажуулна.

13.3.1.3. Дээж авч хэмждэг опасиметрийн гадна гэр болон дээж авах шугамын температур (11.6.1.3-г харах)

8-р хүснэгт

| Дээжний таних тэмдгийн угаар | Хошуу – 1 | Хошуу – 2 | Хошуу – 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Орчны температур K |  |  |  |
| Халуун агаарын температур K |  |  |  |
| Халуун агаарын урссацын үзүүлэлт л/мин |  |  |  |
| Хошууны диаметр мм |  |  |  |
| Хошуугаар урсах хийн хамгийн их хурд м/с |  |  |  |
| Температурын мэдрүүрийн байрлал (товч тодорхойлолт) |  |  |  |
| Урьдчилан бэлдэх (үйлдвэрлэгчээс заасан) с |  |  |  |
| Тогтворжсон системийн температур K |  |  |  |
| 343 K температур хүрэхэд зарцуулсан хугацаа с |  |  |  |

13.3.2 Заалтны тогтвортой байдал (11.6.2-г харах)

13.3.2.1 Туршилтын нөхцөл

Бичлэг хийх багажны тодорхойлолт:

- бүрэн хэмжээний заалтны 90% хүрэх хүртлэх хариу үйлдлийн хугацаа...........с

- мэдрэмтгий байдал.....................................м-1/мм (тунгалаг бусыг хэмжих үед)

- хурд..................................................................................................................мм/с

Утаа хэмжих систем (товч тодорхойлолт):.......................................................................

Хүснэгт 9

| Тодорхойлолт | Туршилтын нөхцөл, мax.a | Дээжний даралт, мin.a |
| --- | --- | --- |
| Туршиж буй хийн тунгалаг бус м-1 |  |  |
| Дээжний даралт кПа |  |  |
| Агаарын даралт кПа |  |  |
| Дээжний температур K |  |  |
| a Шаардлагагүй тохиолдолд ашиглахгүй |  |  |

13.3.2.2 Туршилтын дүн

7a) болон 7b) -р зургийг харах.

Тогтворгүй горим 10 с-ээс их хугацаагаар үргэлжлэх.................................м-1 (хязгаар)

13.3.3 Дотоод хугарал ба сарнилт (11.6.3-г харах)

13.3.3.1 Туршилтын нөхцөл

Хүлээн авагчийн мэдрэгчийн диаметр........................................................................мм

Линзинй диаметр..........................................................................................................мм

Линз, дэлгэц хоорондын зай........................................................................................мм

Дэлгэцийн төвийн нүхний диаметр..............................................................................мм

Дэлгэц, хүлээн авагч хоорондын зай...........................................................................мм

Туршиж буй хийн тунгалаг бус.....................................................................................м-1

13.3.3.2 Туршилтын дүн

a) Дэлгэц байрлуулсан үеийн заалт............................................................................м-1

Дэлгэц байрлуулаагүй үеийн заалт.........................................................................м-1

a................................................................................................м-1

b) Дэлгэц байрлуулсан үеийн заалт............................................................................м-1

Дэлгэц байрлуулаагүй үеийн заалт.........................................................................м-1

b...............................................................................................м-1

c) Дэлгэц байрлуулсан үеийн заалт...........................................................................м-1

Дэлгэц байрлуулаагүй үеийн заалт.........................................................................м-1

c..............................................................................................м-1

13.3.4 Гэрэл хүлээн авагчийн температур (11.6.4-г харах)

13.3.4.1 Туршилтын нөхцөл

Дээжний даралт (ашиглах тохиолдолд).....................................................................кПа

Нэмэлт агаарын даралт (ашиглах тохиолдолд)........................................................кПа

Дээж, эсвэл ажилласан хийн даралт.............................................................................K

Тогтворжих хугацаа....................................................................................................мин

Нэмэлт агаарын температур..........................................................................................K

13.3.4.2 Туршилтын дүн

Хүлээн авагчийн температур.........................................................................................K

13.3.5 Оптик замын ашигтай урт,  (11.6.5-г харах)

13.3.5.1 Жишиг опасиметртай харьцуулах (11.6.5.2-г харах)

Жишиг опасиметрийн үйлдвэрлэгч..................................................................................

Төрөл.................................................................................................................................

Дугаар................................................................................................................................

Оптик замын ашигтай урт, ......................................................................................мм

10-р хүснэгт

| Жишиг опасиметр |  |  |  | Туршиж буй опасиметр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дээжний даралт | Дээжний температур | Заалт | Зассан заалтa | Дээжний даралт | Дээжний температур | Заалт | Зассан заалтa | Оптик замын ашигтай уртын тооцоолсон хэмжээ |
| кПа | K | % | % | кПа | K | % | % | мм |
|  |  |  |  |  | Дундаж |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стандарт хазайлт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 95% үр дүнb |  |  |  |
| a Жишиг температурын заалтыг зассан хэмжээ. b Жишиг опасиметрын нарийвчлалаас хамаарна. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оптик замын ашигтай уртыг хэмжих нарийвчлал: ±.......мм, 95% үр дүнтэй үед.

Агаарын даралт (ашиглах тохиолдолд):

- жишиг опасиметр..............................................................................................кПа

- туршиж буй опасиметр.....................................................................................кПа

- дээж авах систем (товч тодорхойлолт)................................................................

13.3.5.2 Ажиллагааг нь өөрчилсөн болон өөрчлөөгүй опасиметрын харьцуулалт (11.6.5.3-г харах)

11-р хүснэгт

| Ажиллагааг нь өөрчилсөн опасиметр |  |  |  | Ажиллагааг нь өөрчлөөгүй опасиметр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дээжний даралт | Дээжний температурa | Заалтb | Оптик замын ашигтай урт | Дээжний даралт | Дээжний температурa | ЗаалтC | Оптик замын ашигтай уртын тооцоолсон хэмжээ |
| кПа | K | % | мм | кПа | K | % | мм |
|  |  |  |  |  | Дундаж |  |  |
|  |  |  |  |  | Стандарт хазайлт |  |  |
|  |  |  |  |  | 95% үр дүнb |  |  |
| a Хэрэв эдгээр температурын зөрүү 40 К-ээс их байвал оптик замын ашигтай уртыг тооцоолох аргаар температурын зөрүүг тохируулахын тулд туршилт явуулах урьдчилан баталгаажуулсан өгөгдлийг өгнө. b Өөрчилсний дараа тэглэх тохиргоонд хамаарна. c Өөрчлөхөөс өмнөх тэглэх тохиргоонд хамаарна. |  |  |  |  |  |  |  |

Өөрчлөөгүй опасиметрын нэмэлт агаарын даралт...................................................кПа

| Ажиллагааг нь өөрчилсөн опасиметрийн оптик замын ашигтай урт Ажиллагааг нь өөрчлөөгүй опасиметрийн оптик замын ашигтай урт | =............... |
| --- | --- |

Дээрх харьцаа 1.25 хэмжээнээс их үед туршилт явуулах урьдчилан баталгаажуулсан өгөгдлийг өгнө.

Өөрчилсөн тухай (товч мэдээлэл)....................................................................................

Дээжний температурыг хэмжих байрлал:........................................................................

Ажиллагааг өөрчлөөгүй опасиметр..................................................................................

Ажиллагааг өөрчилсөн опасиметр...................................................................................

Туршилт хийх үеийн хэмжилтийн заалтыг тайланд оруулсан байна.

13.3.6 Дээж болон нэмэлт агаарын даралтын нөлөөлөл (11.6.6-г харах)

13.3.6.1 Туршилтын нөхцөл

Дээжний хамгийн их даралт........................................................................................кПа

Нэмэлт агаарын хэвийн даралт..................................................................................кПа

Нэмэлт агаарын хамгийн бага даралт.......................................................................кПа

Дээжний температур.......................................................................................................K

Утааны тунгалаг бус.....................................................................................................м-1

13.3.6.2 Туршилтын дүн

13.3.5-д үзүүлсэнтэй ижил хүснэгтийг оптик замын ашигтай уртыг хэмжих аргаас хамаарч ашиглана.

Заалтны тоо.......................................................................................................................

Оптик замын ашигтай уртын дундаж утга...................................................................мм

Стандарт хазайлт...........................................................................................................%

Дундаж утганд харгалзах 95% үр дүн...................................мм....................................%

| Дээжний даралт хамгийн их байх үеийн ашигтай урт Дээжний даралт хамгийн бага байх үеийн ашигтай урт | =.................................... |
| --- | --- |

Хэмжих хөндийн хамгийн их даралт болон даралтын бууралт................................кПа

Хэмжих байрлал................................................................................................................

13.3.7 Опасиметрын битүүмжлэл (11.6.7-г харах)

13.3.7.1 Нэвтрүүлэх хавхлагын битүүмжлэл

Дээжний даралт..........................................................................................................кПа

Нэмэлт агаарын даралт..............................................................................................кПа

Дээжний температур.......................................................................................................K

Утааны тунгалаг бус.....................................................................................................м-1

12-р хүснэгт

| Үзүүлэлт | Заалт, м-1 | Дундаж, м-1 |
| --- | --- | --- |
| Нэвтрүүлэх хавхлагаар хэвийн үзүүлэлттэй хий дамжих |  |  |
| Нэвтрүүлэх хавхлагаар бага даралттай хий дамжих |  |  |

Бага даралтын хэмжээг тодорхойлох арга......................................................................

13.3.7.2 Нэвтрүүлэх хавхлагын битүүмжлэлийг их даралтаар турших

Дээжний үзүүлэлт..............................................................................................................

Яндангаар урсах дээж хийн хурд:...............................................................................м/с

Дээжний температур.......................................................................................................K

Утааны тунгалаг бус.....................................................................................................м-1

13-р хүснэгт

| Үе шат | Ажиллагаа | 1-р туршилт | 2-р туршилт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утаа болон шүүлтүүргүй үеийн тохиргоо |  |  |
| 2 | Утааг хэмжих |  |  |
| 3 | Дээж авах хошуу болон өөрөө хаагддаг хавхлагын тохиргоог утаатай үед хийх |  |  |
| 4 | Дээж авах хошууг утаанаас салгасан үед тэглэх тохиргооны алдааг тэмдэглэн авах |  |  |
| 5 | Шүүлтүүрийн хэмжилт |  |  |
| 6 | 1-ээс 5 хүртэлх шатны утга хоорондын зөрүү |  |  |

13.3.7.3 Гэрний битүүмжлэл (11.6.7.2-г харах)

Дээжний даралт...........................................................................................................кПа

Нэмэлт агаарын даралт..............................................................................................кПа

Дээжний температур.......................................................................................................K

Утааны тунгалаг бус.....................................................................................................м-1

Алдагдлын хэмжээ...................................................................................................дм3/с

Алдагдал үүсэж буй байршил..................................................................................дм3/с

Гэрийг битүүмжлэхийн өмнөх алдагдал..................................................................дм3/с

14-р хүснэгт

| Үзүүлэлт | Заалт, м-1 | Дундаж, м-1 |
| --- | --- | --- |
| Утааг дамжуулж байх үед “хийн алдагдал”-ыг тохируулдаг хавхлагыг хааж, нэмэлт агаарын -ийг тохируулна. |  |  |
| Утааг дамжуулж байх үед “хийн алдагдал”-ыг тохируулдаг хавхлагын тохируулгыг болон нэмэлт агаарын -ийг тохируулна. |  |  |
| Заалтны зөрүү |  |  |

13.3.8 Илүүдэл утааг гаргах нөхцөл (11.6.8-г харах)

Туршиж буй хийн тунгалаг бус.....................................................................................м-1

Илүүдэл утааг гаргах нөхцөл өөрчлөгдөх үеийн опасиметрын өөрчлөлт................м-1

13.3.9 Урьдчилан хэмжих хөндий болон даралт тохируулах хавхлагын нөлөө (11.6.9-г харах)

13.3.9.1 Туршилтын нөхцөл

15-р хүснэгт

| Туршилтын нөхцөл | Хавхлага ажиллахгүй | Хавхлага ажиллана |
| --- | --- | --- |
| Дээжний даралт, кПа |  |  |
| Нэмэлт агаарын даралт, кПа |  |  |

13.3.9.2 Туршилтын дүн

16-р хүснэгт

| Туршилтын дугаар | Опасиметрийн зассан заалт, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Хавхлага ажиллахгүйa | Хавхлага ажилланаb | Зөрүү, b-a |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

13.3.10 Урсацын үзүүлэлт (11.6.10-г харах)

Туршилт хийх үеийн товч тодорхойлолт..........................................................................

Туршилтын дүн: 8-р зургийг харах.

13.3.11 Гэрлийн эх үүсвэр ба хүлээн авагчийн бохирдол (11.6.11-г харах)

13.3.11.1 Тасралтгүйгээр утаа дамжуулах туршилт

Утааны тунгалаг бус.....................................................................................................м-1

Яндангаар урсах дээж хийн хурд: ...............................................................................м/с

Дээжний даралт (ашиглах тохиолдолд).....................................................................кПа

Нэмэлт агаарын даралт (ашиглах тохиолдолд)........................................................кПа

Туршилт үргэлжлэх хугацаа.......................................................................................мин

Тунгалаг бусыг хэмжих үеийн тэглэх тохиргооны өөрчлөлт........................................%

13.3.11.2 Их хэмжээний утаа дамжуулах үеийн туршилт

Дээжний үзүүлэлт..............................................................................................................

Дээжний даралт, хязгаар (ашиглах тохиолдолд)......................................................кПа

Яндангаар урсах дээж хийн хурд (ашиглах тохиолдолд)...........................................м/с

Утааны тунгалаг бус.....................................................................................................м-1

Утааны их өөрчлөлтийг тэмдэглэх талбай (тунгалаг бус-хугацаа): ..........................с/м

Нэмэлт агаарын даралт (ашиглах тохиолдолд)........................................................кПа

Давтамжийн тоо.................................................................................................................

Туршилтын үеийн тэглэх тохиргооны өөрчлөлт...................% тунгалаг бус, эсвэл м-1

13.3.12 Урсгалыг хуваах (11.6.12-г харах)

17-р хүснэгт

| Туршилтын нөхцөл | Опасиметрын заалт, м-1 |  |  | Заалтны хамгийн их зөрүү |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | байрлалын тохиргоо | Хамгийн их | байрлалын тохиргоо | байрлалын тохиргоо | байрлалын тохиргоо |
| a) |  |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |  |

# 13.4 Хариу үйлдлийн үзүүлэлтийн баталгаажуулалт (11.7 харах)

13.4.1 Хурдны өөрчлөлт (11.7.1-г харах)

Туршилтын товч тодорхойлолт (хэмжилт хийх байршил, аргачлал, төлөвлөгөө)

18-р хүснэгт

| Байршлын дугаар | Хана хүртлэх зай, % | Хэмжилтээр тогтоосон хурд, м/с | Хурдны өөрчлөлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |  |  |
| 2 | 30 |  |  |  |
| 3 | 50 |  |  |  |
| 4 | 70 |  |  |  |
| 5 | 90 |  |  |  |
| a дундаж хурд, м/с |  |  |  |  |

13.4.2 Бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацаа (11.7.2-г харах)

Дээж авах хошуу бүрийг болон дээж бүрийн хоорондоо ялгаатай хурдыг хэмжих туршилт:

Дээж авах хошууны үзүүлэлт............................................................................................

Яндангийн диаметр: ....................................................................................................мм

Яндангаар урсах дээжний хурд: .................................................................................м/с

Үйлдвэрлэгчээс тогтоосон бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацаа,  ......................с

Дээжний температур.......................................................................................................K

Утааны тунгалаг бус (үе шат бүрийн өмнөх)..............................................................м-1

Утааны температур (үе шат бүрийн өмнөх)...................................................................K

Утааны тунгалаг бус (үе шат бүрийн дараа)...............................................................м-1

Утааны температур (үе шат бүрийн дараа)...................................................................K

Дээж авах давтамж: Опасиметр...................................................................................Гц

Дээж авах давтамж: Жишиг..........................................................................................Гц

Алгоритм: ..........................................................................................................................

Бодит (физик) хариу үйлдлийн хугацаа, : ................................................................с

13.4.3 Дэлгэцний болон цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа (11.7.3-г харах)

Цахилгаан хариу үйлдлийн төрөл:

Бичлэг хийх багаж, аналог гаралт, дижитал гаралт

- Үйлдвэрлэгчийн заасан хариу үйлдлийн хугацаа,  ..........................................с

- Хэмжилтээр тогтоосон хариу үйлдлийн хугацаа, te ............................................с

- Алгоритм (ашиглах тохиолдолд) ...........................................................................

13.4.4 Бодит саатах хугацаа (11.7.3-г харах)

Дээж авах хошуу бүрийг болон ажилласан хийн хоорондоо ялгаатай хурд бүрийг хэмжих туршилт:

- Дээж авах хошууны үзүүлэлт.................................................................................

- Яндангаар урсах дээжний хурд: ......................................................................м/с

- утааны мэдрүүрийн байрлах цэг болон хошууны үзүүр хоорондын зай: ........м

- утааны мэдрүүрийн байрлах цэг болон хошууны үзүүр хооронд саатах хугацаа..................................................................................................................с

- саатах хугацаа, : ..............................................................................................с

13.4.5 Температурын хариу үйлдлийн хугацаа (11.7.5-г харах)

Үйлдвэрлэгчээс заасан хариу үйлдлийн хугацаа, ...................................................с

Дээж авах хошууны үзүүлэлт............................................................................................

Яндангаар урсах дээжний хурд: .................................................................................м/с

Дээжний температур (үе шат бүрийн өмнө)...................................................................K

Дээжний температур (үе шат бүрийн дараа).................................................................K

Температурын хариу үйлдлийн хугацаа, :.................................................................с

Түлхүүр үг:

1 Сарниулагч линз

2 Нэмэлт агаар

3 Гэрлийн эх үүсвэр

4 Хэмжих багаж

5 Утаа хэмжих бүс

6 Хүлээн авагч

7 Утааны “өргөн” буюу оптик замын ашигтай урт,

ТАЙЛБАР: Сарнисан гэрлийн цацрагийг утааны аэрозол шингээж сарниулах замаар утааны нягтралыг хэмжих нь oпасиметрийн үндсэн зарчим юм. LED гэрлийн эх үүсвэр,  ба сарниулагч линз нь утааны төвийн дундуур дамжин өнгөрөх гэрлийн цацрагийг үүсгэх боловч утааны аерозол нь зарим гэрлийн цацрагийг шингээж сарниулсны улмаас фотодиод l болон хүлээн авагчийн фокус линз буурсан нягтралтай гэрлийг хүлээн авдаг.

1-р зураг - Бүрэн урсацын опасиметр (5.1-г харах)

Түлхүүр үг:

1 Сарниулах линз

2 Гэрлийн эх үүсвэр

3 Дэлгэц

4 “Бургилан” гарах ажиллсан хий

5 Хэмжих бүс

6 Хүлээн авагч

7 Яндан

8 Ажилласан хий

2-р зураг - Яндангийн утаа гарах үзүүрт байрлуулдаг, эсвэл “бүргилан” гарах утааг хэмжих бүрэн урсацын опасиметр

Түлхүүр үг:

1 Термо хос элементийн холбоос

2 0.7 мм диаметртэй утас

3 0.12 мм диаметртэй утас

3-р зураг - Термо элемент (11.6.1.1-г харах)

Түлхүүр үг:

1 Гэрлийн эх үүсвэр

2 Хүлээн авагч

3 Дэлгэц

4 Линз

4-р зураг - Улайсах ламптай опасиметр (11.6.3-г харах)

Түлхүүр үг:

1 Дуу намсгуур

2 “Эрвээхэй” хавхлага

3 Хэмжих халаагууртай хөндий

4 Хавхлага A

5 Хавхлага B

6 Нэвтрүүлэх хавхлага

7 Температурын мэдрүүр

8 Опасиметр

5-р зураг - Дээж авч хэмжилт хийдэг опасиметрийг суурилуулсан байдал (11.6.9-г харах)

Түлхүүр үг:

1 Температур

2 Нөхцөл a)

3 Нөхцөл b)

6-р зураг - Хэмжих хөндий доторх байршил (утаа орох хэсэг нь төвдөө байрласан) (13.3.1.1.2-г харах)

7-р зураг - Заалтны тогтворгүй байдал (13.3.2.2-г харах)

Түлхүүр үг:

1 Хавхлага нээлтэй

2 Хавхлага хаалттай

8-р зураг - Урсацын үзүүлэлт (13.3.10-г харах)

# A хавсралт

(норматив)

Нэмэлт агаар ашигладаг опасиметрийн утаа хэмжих хөндий дэх ажилласан хийн дундаж температурыг тодорхойлох

Энэхүү хавсралтаар утаа хэмжих багажны уртын дагуух хэмжилтээр тогтоосон температурын өөрчлөлтийг ашиглан хэрхэн ажилласан хийн дундаж температурыг тодорхойлох аргачлалыг үзүүлсэн. Ингэхдээ утаа орох хэсэг нь төвдөө байралсан хэмжих хөндийтэй опасиметрийн жишээг ашиглана.

Зураг А.1-д хэмжих хөндийн зүүн талын температурын өөрчлөлтийн муруйг харууллаа. Хийн орох хэсгээс хэмжих цэг тус бүрийн зайг xэвтээ тэнхлэг, температурыг босоо тэнхлэгийн дагуу тус тус авлаа.

Дулааны цацрагийн болон дотоод алдагдлын улмаас температурын хэмжээ l1 уртын дагууд T1-ээс T2 хүртэл буурна.

Хийн орох хэсгээс хэмжих зай холдох тусам температур илүү хурдтайгаар буурна. Үүнийг хөндийн төгсгөл хэсгээр нэвтрэн орох нэмэлт агаартай холилдсоноор тайлбарлаж болно.

Температур улам бүр буурч, хоолойн төгсгөл хүрэхээс өмнөх тодорхой зайд буюу фото элементийн өмнө нэмэлт агаарын температур, Ts-тэй  ижил хэмжээтэй болно. Хөндий доторх l1 урт зайд зөвхөн ажилласан хий агуулагдаг ба уг зайнаас холдох тусам агаарын агууламж өснө.

Ажилласан хийн температур, Ta, нэмэлт агаарын температур, Ts, агаар, хий холилдсон хэсгийн температур, Tg зэргийн  температурыг ашиглан (хийн болон агаарын хувийн дулаан багтаамжийг тооцохгүйгээр) тухайн хөндлөн огтлол дахь хий/агаарын харьцааг дараах тэгшитгэлийг ашиглан тодорхойлж болно.

Хэрэв хий,агаарын харьцааг Х гэвэл:

X=Tg-TsTa-Ts

Tg ба Ts температурыг урьдчилан тогтоосон байна. Хэрэв l1 уртын дагуу ажилласан хийн температур шугаман хамаарлаар буурна гэвэл холилдсон хэсэг дэх ажилласан хийн температурыг хангалттай нарийвчлалтайгаар тогтоож болно (Зураг A.1-ийг үзэх).

Дээрх тэгшитгэлийг l2 уртын дагууд ашиглах боломжтой тохиолдолд “муруй” (Зураг A.1) нь холилдсон хэсэг дэх ажилласан хийн агууламжийг илэрхийлнэ. Хэрэв  X=1 үед ажилласан хий, X=0 агаар болно.

Гэрэл шингээлтийн итгэлцүүр k-д агаарын температурын өөрчлөлт нөлөөлөхгүй тул ажилласан хийн температурын дундажийг тооцоолоход түүнтэй холилдсон агаарыг бус зөвхөн ажилласан хийг ашиглана.

Иймээс l2-ийн зайг аль болох олон жижиг Δl хэсгүүдэд хуваана. Энэхүү хэсэг тус бүрт харгалзан тодорхойлсон харьцаа, X ба хэмжилтээр тогтоосон температур, Tg хамаарна.

Хэрэв хэсэг, Δl тус бүрийн ажилласан хий ба агаарыг тусад нь авч үзвэл  тэдгээрийн температур ижил Tg  байна. Δl хэсгийг зөвхөн ажилласан хийгээр дүүргэсэн гэвэл XΔl болно.

l2 зайн хуваасан бүх хэсгийг ажилласан хий болон агаараар ээлжлэн дүүргэсэн гэж таамаглая. Агаараар дүүргэсэн (1-X)Δl  хэсгүүдийг орхиод, бүх XΔl хэсгийг l1  урт дээр нэмбэл, үр дүн нь l1+ XΔl болно.

Холилдсон хэсгийн температур, Tg-ийн муруй нь Δl хэсэг тус бүрийн температур, Tg -аас бүрдэх учир XΔl хэсэг бүрийг дүрсэлсэн муруйг байгуулж болно.

Ингэснээр ажилласан хийн дундаж температурыг l1+ ∑XΔl уртад планиметрийн аргаар тооцоолох боломжтой болно.

Тооцоолох аргачлалын хэрэглэх жишээг зураг А.2-д үзүүллээ. Байрлал тус бүрийн ажилласан хийн харьцаа, X-ийг диаграммаар харууллаа. Энд l1 уртад X=1; l2 уртын төгсгөлд төгсгөлд X=0 болно.

Ажилласан хийн дундаж температур l1 уртад Tm1; XΔl уртад Tm2 байна.

Нийт l1+ ∑XΔl уртын дагуух дундаж температур Tm байна.

Түлхүүр үг:

1 Хүлээн авагч

2 Ажилласан хийн оролт

3 Хэмжих хөндий

А.1-р зураг - Утаа орох хэсэг нь төвдөө байралдаг хэмжих хөндийтэй, дээж авч хэмжилт хийдэг опасиметр

А.2 –р зураг - Дундаж температурыг тодорхойлох аргачлалыг ашиглах жишээ.

# Ашигласан материал

- ISO 1585, Road vehicles — Engine test code — Net power.

- ISO 3046-1, Reciprocating internal combustion engines — Performance — Part 1: Standard reference conditions, declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions and test methods.

- MNS ISO 8178-3, Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүр —Ажилласан хийн хорт бодисын агууламжийг хэмжих — 3-р хэсэг: Ажилласан хийн тортогжилтыг тогтонги горимд хэмжих арга ба тодорхойлолт

- ISO 8178-9, Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 9: Test bed measurement of exhaust gas smoke emissions from engines used in non-road mobile machinery.

- SAE J1667:1997, Snap acceleration smoke test for heavy duty diesel powered vehicles.

- UN/ECE Regulation No. 24 of 1 December 1971, Uniform provisions concerning the approval of vehicles equipped with diesel engines with regard to pollutants emissions from the engine.

- EEC Directive 72/306 of August 1972, Comparison of the laws of member states relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines

Оптик замын ашигтай урт LA (430 мм), утааны температур T1 (373 K) тогтоосон хэмжээнд байх үед хэмжилтийн утгыг харьцуулах боломжтой..

Ашиглаж буй ТХ-ийн утааг хөдөлгүүрийн чөлөөт хурдатгалын горимд хэмжихэд бодит саатах хугацаа 0.4 секундээс бага, цахилгаан хариу үйлдлийн хугацаа 0.9-1.1 секундын хооронд байхаар НҮБ-ЕЭЗК-ийн 24-р зохицуулалт, ЕЭЗК –ийн 72/306-р удирдамж, дизель хөдөлгүүрээс гарах утааг хянах ЕЭЗК-ийн 72/306/ удирдамж зэрэгт тодорхойлсон. Мөн ISO 8178-9 стандартад суурин хөдөлгүүрийн хариу үйлдлийн хугацаг 0.2 секундээс бага байхаар тогтоосон.

0.8 гэсэн итгэлцүүрийг хариу үйлдлийн хугацааг туршилтын хугацааг 10%- аас 90% болгож өсгөх үед хийсэн туршилтын дүнтэй харьцуулахад ашиглана.

Хариу үйлдлийн урт хугацаа болон бусад үзүүлэлт хэмжилтийн дүд нөлөөлөх боломжтой.

Энд хугарсан болон сарнисан гэрлийн нөлөөнөөс гадна линзнээр тархсан гэрлийн нөлөө байгааг санах хэрэгтэй. Линзний гадна гадаргууд тусгай материалаар бүрхүүл тогтоож гэрлийн тархалтыг арилгадаг боловч, тархалт үүсэх магадлалтай болохыг байнга анхаарах шаардлагатай.

Цахилгааны хариу үйлдлийн хугацаа нь энгийн экспоненциал тохиолдолд te нь хугацааны тогтмолоос 1,6 дахин их байна.

Утаа орж буй хэсгээс эхлэн хэмжинэ

Шаардлагагүй тохиолдолд ашиглахгүй

Хэмжих хөндийгөөр утаа дамжих үеийн заалт